Приложение №1

к постановлению от     №

Документация по планировке территории объекта

Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский ул. им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00-ППТ1

Том 1

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00-СП | Состав проектной документации |  |
| ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00-ППТ1 | Текстовая и графическая части |  |

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00-ППТ1 | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| 2 | ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00- ППТ2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 3 | ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00- ПМТ3 | Проект межевания территории |  |

Главный инженер проекта				                                         Н.А. Григорьев

Содержание

Введение	5

1.1.	Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта межевания линейного объекта капитального строительства	7

1.2.	Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания	8

1.3.	Сведения о климатической, географической, инженерно-геологической и гидрологической характеристике района	9

1.4.	Организация подготовительного периода	11

1.5.	Технико-экономическая характеристика объекта	11

1.6.	Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта	12

1.7.	Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по порядку установления границ на местности	12

1.8.	Перечень мероприятий по проекту планировки территории линейного объекта	13

1.9.	Перечень мероприятий по проекту межевания территории линейного объекта	14

1.10.	Особые условия использования территории	19

1.11.	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	19

1.12.	Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу	21

1.13.	Мероприятия по охране водных	22

1.14.	Мероприятия по размещению отходов на период СМР	23

1.15.	Мероприятия по снижению негативного шумового и электромагнитного воздействия на период	23

1.16.	Мероприятия по охране растительного и животного мира	24

1.17.	Охрана труда и техника безопасности	27

1.18.	Мероприятия по охране окружающей среды	29

1.19.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	30

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	39

- Введение

Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от

29.12.2004 г.).

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.)

- Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.)

- Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.)

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

  - Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

  - Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования».

  - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

  - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

  - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

  - Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от 1 августа 2003 г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

13. ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ».

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект планировки территории для строительства ЛЭП – 6 КВ, КТП 6/0,4 КВ, ЛЭП-0,4 КВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский ул. Им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий, проектов межевания территорий для данного объекта.

Пояснительная записка

Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта межевания линейного объекта капитального строительства

При разработке проектной документации были использованы следующие документы:

- Задание на проектирование по объекту «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в                        г. Иланский ул. им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов».

- Технические условия на электроснабжение;

- Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

- Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный в 2016 году ООО «КИЦ»;

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный в 2016 году ООО Научно-Производственное Предприятие «ПРОГРЕСС».

Проект планировки и межевания территории для строительства ЛЭП – 6 КВ, КТП 6/0,4 КВ, ЛЭП-0,4 КВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский разработаны на топографической съемке, в масштабе 1:500. Графические материалы в основной части и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:4000 на бумажном носителе.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией РФ и Красноярского края:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.).

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 .)

- Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.)

- Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.)

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г.  №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от 1 августа 2003г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

- ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ».

Техническое обоснование и экономически целесообразное проектное решение по строительству ЛЭП – 6 КВ, с учетом обеспечения рационального использования земельных угодий и лесных ресурсов, принято по условиям согласования прохождения трасс ВЛ со всеми заинтересованными организациями. Все необходимые согласования получены.

Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания

Главная цель настоящего проекта – Подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории линейного.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- выявление территории, занятой линейным объектом.

- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства,

- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);

- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;

- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования;

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

Результаты работы

1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной  зоны.

2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом.

3. Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам.

- Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта.

- Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и проектируемых линейных объектов.

- Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

Сведения о климатической, географической, инженерно-геологической и гидрологической характеристике района

Климатические характеристики

Район по ветровому давлению согласно ПУЭ: III (650 Па).

Район по гололеду согласно ПУЭ: II (15 мм).

Абсолютная максимальная температура воздуха: +36 °С;

Абсолютная минимальная температура воздуха: -51 °С;

Средняя температура наиболее холодных суток °С:

- с обеспеченностью 0,92: - 46 °С;

- с обеспеченностью 0,98: - 48 °С;

Средняя температура наиболее холодной пятидневки °С:

- с обеспеченностью 0,92: - 42 °С;

- с обеспеченностью 0,98: - 45 °С;

Максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +35°С.

Площадка проектируемого строительства в геоморфологическом отношении расположена на Канской водно-ледниковой эрозионно-аккумулятивной холмистой расчленённой равнине.  Абсолютные отметки поверхности площадки составляют 277.70 - 301.09 м (система высот Балтийская).

Геологические и инженерно-геологические процессы

В процессе изысканий развития современных негативных инженерно-геологических процессов не выявлено. Однако в период производства строительных и других видов инженерных работ нельзя исключить изменения сложившихся природных условий участка. При разработке котлована и траншей, нельзя исключить ослабления и потери устойчивости рыхлых грунтовых масс, слагающих стенки котлована и траншей, потоками дождевых и талых вод.

Степень морозоопасности грунтов приведена согласно ГОСТ 25100-2011 таблицы Б.27. Согласно схематической карты Зильберглейта А.М. глубина промерзания для глинистых грунтов -2.3 м, для песков мелких и супесей 2.76 м.

Грунты, залегающие в пределах слоя сезонного промерзания – оттаивания по степени морозоопасности в природном состоянии относятся к следующим группам:

-ИГЭ-1 практически непучинистые.

-ИГЭ-2 слабопучнистый.

-ИГЭ-3 среднепучинистый.

-ИГЭ-4 сильнопучинистый.

При дополнительном увлажнении, выше названных, грунтов до влажности, превышающей критическую влажность (до состояния полного водонасыщения), грунты характеризуются как:

-ИГЭ-1,2,3,4 чрезмернопучинистый.

При промерзании грунтов, способных к морозному пучению, происходит увеличение их объёма, при оттаивании происходит разуплотнение грунтов, сопровождающееся осадкой и снижением несущей способности. Напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения грунтов основания вызывают деформацию и нарушают эксплуатационную пригодность подземных и наземных конструкций сооружений.

Специфические грунты

В пределах площадки исследований установлены грунты, обладающие специфическими свойствами (просадочные, набухающие, органоминеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные).

Просадочные грунты представлены суглинком твеpдым просадочным, нижняя граница просадочной толщи проходит на глубине 3,5-4,5 м. Миним. начальное просадочное давление 0,182 Мпа. Просадочные грунты встречены во всех скважинах за исключением №1 и№8, №4.

При замачивании просадочных грунтов происходит снижение несущей способности грунтового основания и возможна дополнительная деформация (просадка) от собственного веса.

Коррозионная активность грунтов

По результатам исследований установлено, что грунты обладают высокой агрессивностью к свинцовым оболочкам кабеля и средней агрессивностью к алюминиевым оболочкам кабеля. По отношению к бетону и железобетону грунты являются неагрессивными. По отношению к стали агрессивность грунтов оценивается как высокая.

Организация подготовительного периода

При подготовке строительной площадки выполняются работы: по освобождению строительной площадки от строений, деревьев. Все временные здания для строительства объекта принимаются передвижного типа в соответствии с «Табелем временных зданий и сооружений для энергетического строительства Минэнерго РФ».

На строительной площадке  развёртывается стройбаза, в состав которой входят бытовые здания (вагончик прораба, вагончик для переодевания и обогрева рабочих), а также открытыми площадками для складирования конструкций и материалов. Расчёт площадей склада производится при условии, что балласт для устройства автодорог доставляется непосредственно в полотно дороги, минуя склады. Ввиду незначительного расстояния автоперевозок промежуточные перевалочные базы не предусматриваются.

Технико-экономическая характеристика объекта

Класс напряжения: 6кВ; 0,4 кВ.

Мощность КТП: 630 кВА.

Категория потребителя по надежности эл. снабжения: III.

Расчетная мощность потребителей подключаемых к КТП 630-6/0,4 составляет  317,8 кВт.

Длина проектируемой воздушной линии 6 кВ (ВЛЗ-6 кВ) - 1447 м.

Суммарная длина проектируемых воздушных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) - 2078 м в том числе совместно с ВЛЗ-6 кВ - 386 м.

Под пропускной способностью линии понимается максимальная передаваемая по линии мощность, которая может быть передана без ограничения длительности режима передачи электроэнергии и при соблюдении всех требований эксплуатации:

-ограничения плотности тока в проводах;

-ограничения колебаний напряжения;

-обеспечения устойчивости режима.

Основными технологическими операциями данного линейного объекта является транспортировка (передача) электроэнергии.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.

Выравнивание рельефа для производства работ на территории охранной зоны ВЛ - 6 кВ и 0,4 кВ не требуется. Строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. В связи с выше изложенным схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по порядку установления границ на местности

- Формирование границ земельных участков.

- Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

- Координирование объектов землепользования.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их оформления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в установленном законом порядке.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других планировочных линий.

Координирование объектов землепользования выполнено графически в местной системе координат г. Иланский (в границах городского округа) на основе предоставленного топографо-геодезического материала.

Перечень мероприятий по проекту планировки территории линейного объекта

Проект планировки территории линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский ул. им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов» выполняется на основании Федерального законы от 20.03.2011г. № 41-ФЗ в части подготовки исходно-разрешительных документов для строительства (реконструкции) линейных объектов.

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский  определена на основании норм отвода земель в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003г, а также №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ»

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, для линий электропередачи, устанавливается охранная зона вдоль трассы ВЛ 6 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 6 метров.

Охранная зона определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 160.

  - пределах охранных зон кабельных линий электропередачи без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов.

Согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН), объект предполагается разместить на земельных участках категорий - земли населенных пунктов.

Перечень мероприятий по проекту межевания территории линейного объекта

Территория разработки проекта межевания территории линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский ул. им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов частично свободна от застройки, частично застроена жилыми домами. Проект межевания выполнен в местной системе координат г. Иланский, так как на территории города государственный кадастровый учет ведется в местной системе координат.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта города Иланский в границах кадастровых кварталов: № 24:15:2503004, 24:15:2505001, 24:15:0502002 границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории города Иланский.

Формирование земельных участков для размещения ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ осуществляется из земель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами.

Особенности формирования земельных участков для размещения линейного объекта.

Формирование земельных участков из земель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами, для размещения объекта строительства выполнено согласно письму Министерства Экономического развития РФ №22409-ИМ/Д23 от 22.12.2009 «Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках» п32-п40.

Сведения о сформированных земельных участках, представленные в таблице 1

Ведомость формируемых земельных участков

Таблица 1

| № | Кадастровый номер | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24:15:2503003:398 | 54,0 |
| 2 | 24:15:2503004:515 | 7 877,0 |
| 3 | 24:15:2503002:393 | 2 755,0 |
| 4 | 24:15:2505001:348 | 11 361,0 |
| 5 | 24:15:2505002:449 | 3 054,0 |

.

Каталог координат красных линий проектируемых электрических сетей

|  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- |
| № по каталогу | X, м | Y, м |
| 1 | 731944,15 | 110741,54 |
| 2 | 731931,46 | 110737,70 |
| 3 | 731902,36 | 110721,93 |
| 4 | 731866,33 | 110702,48 |
| 5 | 731829,11 | 110682,43 |
| 6 | 731792,11 | 110662,43 |
| 7 | 731755,21 | 110642,52 |
| 8 | 731719,61 | 110623,30 |
| 9 | 731689,44 | 110598,34 |
| 10 | 731660,17 | 110574,12 |
| 11 | 731628,10 | 110554,54 |
| 12 | 731596,96 | 110535,53 |
| 13 | 731565,49 | 110516,32 |
| 14 | 731535,58 | 110498,06 |
| 15 | 731515,83 | 110486,01 |
| 16 | 731278,68 | 110488,54 |
| 17 | 731146,07 | 110522,94 |
| 18 | 731038,69 | 110568,39 |
| 19 | 731036,78 | 110563,76 |
| 20 | 730975,88 | 110589,59 |
| 21 | 730977,82 | 110594,19 |
| 22 | 730879,04 | 110635,85 |
| 23 | 730693,33 | 110714,16 |
| 24 | 730702,94 | 110780,30 |
| 25 | 730868,35 | 110705,86 |
| 26 | 730869,94 | 110709,53 |
| 27 | 730703,54 | 110784,41 |
| 28 | 730703,94 | 110787,17 |
| 29 | 730725,71 | 110803,31 |
| 30 | 730745,04 | 110817,58 |
| 31 | 730691,83 | 110883,87 |
| 32 | 730653,37 | 110934,72 |
| 33 | 730634,27 | 110947,68 |

Продолжение таблицы

| 34 | 730577,61 | 111025,60 |
| --- | --- | --- |
| 35 | 730574,37 | 111023,26 |
| 36 | 730 631,46 | 110 944,77 |
| 37 | 730 650,59 | 110 931,78 |
| 38 | 730 688,68 | 110 881,41 |
| 39 | 730 739,32 | 110 818,33 |
| 40 | 730 724,93 | 110 807,71 |
| 41 | 730 687,73 | 110 857,86 |
| 42 | 730 653,92 | 110 902,18 |
| 43 | 730 608,50 | 110 959,97 |
| 44 | 730 568,18 | 111 013,70 |
| 45 | 730 565,04 | 111 011,22 |
| 46 | 730 605,33 | 110 957,53 |
| 47 | 730 650,75 | 110 899,73 |
| 48 | 730 684,54 | 110 855,46 |
| 49 | 730 721,70 | 110 805,31 |
| 50 | 730 705,03 | 110 792,65 |
| 51 | 730 695,50 | 110 805,98 |
| 51.1 | 730 678,40 | 110 792,75 |
| 52 | 730 688,00 | 110 779,64 |
| 53 | 730 671,16 | 110 765,75 |
| 54 | 730 646,82 | 110 759,90 |
| 55 | 730 509,16 | 110 941,70 |
| 56 | 730 505,97 | 110 939,28 |
| 57 | 730 642,57 | 110 758,88 |
| 58 | 730 625,10 | 110 754,67 |
| 59 | 730 477,75 | 110 949,20 |
| 60 | 730 474,56 | 110 946,79 |
| 61 | 730 621,72 | 110 752,51 |
| 62 | 730 606,53 | 110 735,02 |
| 63 | 730 542,28 | 110 720,29 |
| 64 | 730 411,89 | 110 898,21 |
| 65 | 730 408,78 | 110 895,68 |
| 66 | 730 540,61 | 110 715,80 |
| 67 | 730 608,70 | 110 731,41 |
| 68 | 730 625,38 | 110 750,63 |
| 69 | 730 672,99 | 110 762,08 |
| 70 | 730 690,24 | 110 776,38 |

Продолжение таблицы

| 71 | 730 681,31 | 110 714,90 |
| --- | --- | --- |
| 72 | 730 628,34 | 110 737,37 |
| 73 | 730 626,78 | 110 733,69 |
| 74 | 730 680,71 | 110 710,81 |
| 75 | 730 680,12 | 110 706,71 |
| 76 | 730 874,37 | 110 624,80 |
| 77 | 730 973,16 | 110 583,14 |
| 78 | 730 975,10 | 110 587,75 |
| 79 | 731 035,96 | 110 561,95 |
| 80 | 731 034,01 | 110 557,34 |
| 81 | 731 142,20 | 110 511,54 |
| 82 | 731 277,08 | 110 476,56 |
| 83 | 731 519,15 | 110 473,98 |
| 84 | 731 541,91 | 110 487,87 |
| 85 | 731 571,75 | 110 506,08 |
| 86 | 731 602,77 | 110 525,02 |
| 87 | 731 634,35 | 110 544,30 |
| 88 | 731 667,16 | 110 564,32 |
| 89 | 731 697,20 | 110 589,19 |
| 90 | 731 726,35 | 110 613,31 |
| 91 | 731 760,87 | 110 631,94 |
| 92 | 731 797,76 | 110 651,84 |
| 93 | 731 834,81 | 110 671,83 |
| 94 | 731 872,03 | 110 691,92 |
| 95 | 731 908,02 | 110 711,33 |
| 96 | 731 936,11 | 110 726,57 |
| 97 | 731 947,63 | 110 730,06 |

Особые условия использования территории

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятельности представлены на чертеже проекта планировки.

Данный раздел проекта разработан на основании Генерального плана города Иланский.

В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта наличия скотомогильников не зарегистрировано. Территория по месту проводимых работ в эпизоотическом отношении благополучна.

Территория разработки проекта планировки территории имеет обременения с охранными зонами инженерных коммуникаций, которые устанавливаются в соответствии нормативными документами.

Охранные зоны вдоль воздушных и кабельных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны расположенных вне населенных пунктов в виде участков земли вдоль этих линий определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны. (Постановление Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г. «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ» 09.06.1995 г.).

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Охранная зона водопровода и напорной канализации от оси -5м, самотечной и дождевой канализации – 3м, сетей связи – 2м.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона) устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций:

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СП 42.13330.2011.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

зоны охраны объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, генеральными планами сельских поселений.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» и СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Для улучшения состояния воздушного бассейна в период проведения строительно-монтажных работ необходим ряд мер:

- Использование только технически исправного автотранспорта, прошедшего ежегодный технический осмотр. Необходимо регулярное проведение работ на СТО по контролю токсичности отработанных газов в соответствии с ГОСТ Р 517.09-2001 и ГОСТ Р 52160-2003.

- Контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе - отстой техники в эти периоды только при неработающем двигателе.

- Максимальное применение строительных машин и техники с электроприводом (применение для нужд строительства электроэнергии взамен твёрдого и жидкого топлива).

- Перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих – с накрытием кузовов тентами, использование спецавтотранспорта.

- Максимальное использование существующих проездов для движения техники.

- Запрет на сжигание строительного мусора и отходов по трассе строительства.

Выводы и предложения Раздел «Охрана воздушного бассейна» разработан с целью определения степени влияния на окружающую среду источников загрязнения атмосферы в процессе строительства.

В соответствии с параметром “Ф” расчет приземных загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ не проводился. Воздействие рабочей техники на атмосферу носит не постоянный и кратковременный характер.

Выбор комплекта строительных машин и оборудования (по их наличию), метод строительства (производства работ), одновременность работы различных марок техники, нагрузочные режимы, продолжительность работы, длина захватки, коэффициент использования по времени, марка топлива окончательно разрабатывается и утверждается в проекте производства работ, разрабатываемом подрядной строительной организацией.

Мероприятия по охране водных

Основными технологическими решениями, обеспечивающими защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения нефтепродуктами, строительными материалами и другими веществами предусмотрены общие и специальные мероприятия.

Общие мероприятия:

-Поддержание в чистоте площадки строительства и прилегающей территории, подъездов и внутренних проездов при строительстве.

-Исключение сброса в поверхностный сток нефтепродуктов за счёт организации заправки автотранспорта и дорожной техники ГСМ за пределами строительной площадки на стационарных АЗС.

-Локализация строительной площадки, упорядочение складирования и транспортировки сыпучих и жидких строительных материалов.

Специальные мероприятия:

Применяемое в проекте организации строительства оборудование, механизмы и прогрессивная технология организации работ обеспечивают природоохранных мероприятий:

-Применение металлических емкостей (контейнеров) для сбора и транспортировки ТБО и нечистот.

-Хранение использованных обтирочных материалов в специальной закрывающейся водонепроницаемой таре и утилизация производиться отдельно от ТБО по специализируемому договору.

-Максимальное использование электроинструментов и электрооборудования.

-Использование поддонов для предупреждения проливов ГСМ. -Максимальное использование существующих проездов для движения техники.

-Локализация строительной площадки – ограждение на период СМР.

- Упорядочение складирования строительных материалов в специально отведенном месте с последующей рекультивацией участка.

В пределах водоохранных зон запрещаются:

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение без согласования с бассейновыми и территориальными органами водного надзора, строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, выполнение землеройных и других видов работ.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещаются:

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Специальные мероприятия по охране поверхностных водных объектов от загрязнения и истощения на периоды строительства и эксплуатации не предусмотрены в связи с отсутствием водопотребления из поверхностных водных источников, сброса стоков и отдаленностью водоемов от проектируемого объекта.

Учитывая вышеизложенное, строительство объекта и его дальнейшая эксплуатация не повлияют на качество подземных и поверхностных вод.

Мероприятия по размещению отходов на период СМР

На период СМР на площадке строительства устанавливаются 2 металлических контейнера V = 0,75 м3 для сбора ТБО от временных помещений (вагончики).

Огарки сварочных электродов складываются в металлические контейнеры. Ветошь и огарки вывозятся по договору с лицензированной организацией.

Отходы, образованные в период строительства собираются в металлические контейнеры, по мере накопления вывозятся по заключаемому договору со специализированной организацией.

Мероприятия по снижению негативного шумового и электромагнитного воздействия на период

Проведения СМР

Во время реконструкции электромагнитное воздействие на окружающую среду не наблюдается. Факт электромагнитного воздействия учтен проектными решениями и выполнен в соответствии с действующими НД.

В проекте реконструкции предусмотрено использование металлических конструкций порталов, опор под оборудование. Все металлические конструкции подсоединены к внутреннему контуру заземления, в который отводятся возникающие потенциалы, наводимые от электромагнитных полей.

На период СМР источником шума является дорожная и строительная техника в период выполнения строительно-монтажных работ.

Шум от дорожной техники и автотранспорта является непостоянным и неоднородным во времени.

Основными организационно-техническими мероприятиями, обеспечивающими снижение негативного воздействия шума на человека, являются:

- проведение работ исключительно в дневное время суток;

- отстой дорожной техники и автотранспорта при неработающем (выключенном) двигателе.

Для соблюдения нормативных требований проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению уровня шума на рабочих местах:

Согласно ГОСТ 12.1.003-83. «Шум. Общие требования безопасности». п 3.2: “Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ А должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026*. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051”.

Ориентировочно уровень звука, создаваемый работающими грузовыми автомобилями и спецтехникой, составляет 85-92 дБА, легковыми – 84 дБА. При этом использовались справочные данные по уровню шума (дБА) от различных групп техники и рассматривался наихудший вариант по одновременной работе наиболее "шумной" техники. Использовалась формула для ориентировочного расчета уровня звука. (п.2 Приложения 2 Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ". - М., 2000).

ВЫВОД: Шум от строительной техники, безусловно, окажет временное отрицательное воздействие на окружающую среду и отдых человека. Однако, с учетом того, что строительство вблизи жилой застройки осуществляется непродолжительный период времени, а предложенный комплекс шумозащитных мероприятий снизит акустическое воздействие - уровень шумовой нагрузки на окружающую среду, при ведении строительно-монтажных работ можно считать допустимым.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

К воздействию на растительность в период строительства следует отнести носящие негативный характер прямые воздействия, связанные с проведением подготовительных земляных работ и выражающиеся в следующем:

-непосредственном повреждении земель при съезде с дорог общего пользования;

-усилении антропогенной нагрузки; -деградации почв и напочвенного покрова, ухудшении физико-механических и химических свойств плодородного слоя почвы.

Регламент строительства с позиции охраны растительности.

В соответствии с требованиями ВСН 8-89 и Приказа МПР России № 99 от 17.04.07 в целях охраны лесных ресурсов, а также минимизации наносимого им ущерба, подрядными строительными организациями при производстве работ должно быть обеспечено:

-не допускается складирование материалов, стоянки машин вблизи деревьев и кустарников;

-при производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от кроны деревьев, не попадающих в полосу расчистки (при невозможности выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть уложено специальное защитное покрытие);

-устройство засыпки поверхности земли у деревьев не допускается; -после окончания работ строительный мусор вывозится с территории,

нарушенные земли рекультивируются (полная биологическая рекультивация); -перед началом работ производится инструктаж личного состава рабочих бригад.

Мероприятия по охране животного мира:

В силу высокой плотности населения и многолетней значительной антропогенной нагрузки на рассматриваемом участке территории животный мир представлен типичными синантропными и космополитными видами. Устойчивые пути миграции отсутствуют. Охотничьи угодья, участки размножения либо нагула отсутствуют. В связи с этим на рассматриваемой территории достаточно выполнять общие организационные мероприятия, предписанные ВСН 8-89. Для уменьшения негативного воздействия на животный мир подрядными организациями должно быть обеспечено:

-исключение производства работ, размещения стройплощадок, складирования строительных материалов за пределами полосы постоянного и временного отвода под строительство;

-использование при строительстве дорожно-строительной техники, механизмов и автотранспорта с соответствующими установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами характеристиками по уровню шума;

-контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при производстве работ;

-техническая и биологическая рекультивация земель с учетом почвенно-растительных условий местности;

-выполнение мероприятий по предотвращению гибели объектов животного мира.

Мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира:

Согласно требований Постановления Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

-запрет выжигания растительности; -хранение горюче-смазочных и строительных материалов допускается

только в герметичной таре на охраняемых площадках с исключением доступа к ним диких животных и птиц;

ВЫВОД: Ущерб, наносимый проектируемым объектом растительному и животному миру в зоне влияния можно считать допустимым и в значительной мере компенсируемым реализацией предусмотренных проектом мероприятий.

Охрана труда и техника безопасности

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться правильной организационно- технической подготовкой к строительству и выполнением работ в полном соответствии с действующими нормами, правилами и технологическими картами.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должны обеспечиваться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и «Правилами пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», утвержденными ГУПО МВД РФ, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-76.

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.

Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно требованиям ГОСТ 12.3009-76.

Перемещение материалов, строительных конструкций и узлов оборудования на рабочей площадке должно выполняться механизированным способом и в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стеснили проходы.

При подаче материалов, строительных конструкций следует применять поддоны, контейнеры, тару и грузозахватные устройства, исключающие падение груза.

Стропы, траверса и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру в сроки, установленные требованиями Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов, а прочная технологическая оснастка – не реже чем через каждые 6 месяцев.

На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение других работ.

На всей территории площадки должны быть установлены указатели рабочих проходов и проездов и определены зоны, согласно табл. 1 и 2 СНиП III-4-80* опасные для прохода и проезда. В зонах устанавливаются ограждения, надписи, сигналы. До начала работ должна быть проверена исправность монтажного и подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту складирования либо погрузки в транспортные средства.

Очистку конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время подъема или перемещения. Установленные в проектном положении элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Не допускается нахождение людей под демонтируемыми элементами конструкций в течение всего технологического процесса. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

На действующих объектах (ПС и ВЛ) все работы производить в соответствии с « Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности в строительно – монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго», только в присутствии наблюдающих от эксплуатации.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасного движения в период строительства

Перечень мероприятий по обеспечению безопасного движения в период строительства

При перемещении машины, транспортного средства своим ходом на буксире или на транспортных средствах должны соблюдаться правила дорожного движения.

Транспортирование машин, транспортных средств через естественные препятствия или искусственные сооружения допускается только после обследования состояния пути движения.

При необходимости путь движения машины, транспортного средства должен быть спланирован и укреплен с учетом требований, указанных в эксплуатационной документации машины, транспортного средства.

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями.

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), – не менее 1,5 м.

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м.

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м. В местах посадки (высадки) людей в транспортные средства должны быть оборудованы специальные площадки или применяться иные устройства, обеспечивающие безопасность людей.

Перед началом движения транспортного средства водитель обязан убедиться в окончании посадки, в правильности размещения людей и предупредить их о начале движения.

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна производиться водителем только по команде одного из работников, занятых на этих работах.

Работы с применением грузоподъёмных машин и механизмов производятся:

– в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (ПОТРМ-007- и «Правил по эксплуатации промышленного транспорта» (ПОТРМ-008-99);

– с соблюдением границ опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током;

– с условием, что расстояние по воздуху от выдвижной части подъемных машин больше допустимого, которое регламентируется правилами;

– с соблюдением скорости движения автотранспорта – у строительных объектов не выше 10 км/час, на поворотах и в рабочих зонах кранов – 5 км/час.

Мероприятия по охране окружающей среды

Все работы на подстанции выполняются специализированной организацией с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта.

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением требований СНиП.

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;

-автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная техника;

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами;

- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;

- при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими строительством должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности;

- после завершения строительства территория, где производились работы, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования – т. е. выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации. Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с требованиями СНиП III – 10 – 75* в течении одного календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта

Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемой ВЛ 6 кВ заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:

- предотвращение пожара;

- ограничение распространение пожара;

- безопасную эвакуацию людей;

- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности;

- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе эксплуатации газопровода.

Система предотвращения пожара на проектируемой ВЛ 6 кВ обеспечивается:

- применением пожаробезопасных строительных материалов;

- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;

- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания ВЛ;

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.

Система противопожарной защиты ВЛ 6 кВ обеспечивается комплексом технических и конструктивных решений.

Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение безопасности обслуживающего персонала, повышение эффективности действий пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению пожара, ограничение материальных потерь от возможного пожара.

Определяются необходимые системы и технические решения обеспечения пожарной безопасности ВЛ 10 кВ, включая алгоритм их работы, автоматизации и блокировки, а также обеспечение автономной работы каждой системы в случае повреждения сблокированных систем или оборудования.

Приоритетным при разработки противопожарных мероприятий для ВЛ считается снижение вероятности возникновения пожара и обеспечение безопасной эвакуации людей в случае его возникновения.

Решения по обеспечению пожарной безопасности

К решениям по обеспечению пожарной безопасности проектируемой ВЛ можно отнести:

-отсечение опасного участка от остальной сети; -обеспечение технологического надзора за качеством строительства и

ремонта объекта; -создание систем взаимооповещения организаций и предприятий,

выполняющих работы в охранной зоне ВЛ, это позволит снизить возможность непреднамеренных повреждений;

-осуществление планового контроля ВЛ.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:

  - в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения;

  - при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;

  - самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники);

  - при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для курения.

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски  другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.

Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте

Проектируемый объект относится к линейным объектам. Основным технологическим процессом на воздушной линии является передача электроэнергии. Используемое оборудование сертифицировано, испытано в установленном порядке, выполнено согласно действующим техническим регламентам и находится в зоне обслуживания линейных служб соответствующих сетей.

Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта

Противопожарные расстояния определяются согласно НТП ПС 35-750 кВ,

СНиП 21-01-97, ПУЭ 7-го издания и РД 153-34.0-49.101-2003.

Расстояния по вертикали от проводов воздушных линий электропередачи (ВЛ) до поверхности земли в населенной местности в нормальном режиме работы ВЛ должны быть в соответствии с ПУЭ 7-е изд., раздел 2, п. 2.5.212, табл. 2.5.22:

| Напряжение ВЛ | Расстояние до поверхности земли | Расстояние до производственных зданий и сооружений | Обрыв провода в смежном пролете до поверхности земли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35-110 кВ | 7 м. | 4 м. | 5,5 м. |  |
| 35 кВ | 7 м. | 3 м. | 5,5 м. |  |
| 10 кВ | 7 м. | 3 м. | 5,5 м. |  |

В соответствии с техническим заданием при прохождении ВЛ по населенной местности и лесным трассам габарит до земли предусмотрен не менее 10м.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ (ПУЭ 7-е изд., раздел 2, п. 2.5.216).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, указанном в ГОСТ 12.1.051-90, табл. 1.

| Напряжение линии, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 20 | 10(5м – для линий с самонесущими или изолированными проврдами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| Свыше 20, до 35 | 15 |
| Свыше 35, до 110 | 20 |

Расстояние от проводов ВЛ 6 кВ до границ лесного массива соответствует охранной зоне и составляет 5 метров.

В проекте противопожарные расстояния от оси трассы ЛЭП до прокладываемых параллельно и пересекаемых трасс других линейных объектов удовлетворяют противопожарным и иным требованиям.

Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта

Пожарная безопасность воздушной линии обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания. Пожаробезопасность ЛЭП обеспечена при её строительстве также за счет рационального выбора трассы ЛЭП в обход техногенных объектов.

От низовых пожаров пожаробезопасность ВЛ обеспечивается за счет принятия мер эксплуатационного характера, включая содержание охранной зоны ВЛ в противопожарном состоянии.

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Профилактические мероприятия

На объекте должен быть установлен противопожарный режим, отведены и оборудованы места для курения, разработана общая (общеобъектовая) инструкция мерах пожарной безопасности на объекте. Требования к содержанию инструкций мерах пожарной безопасности изложены в пункте 3.4 РД 153.-34.0-03.301-00, приложении 1 ППБ 01-03.

Объект должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения, должно быть назначено лицо, ответственное за содержанием, поддержанием хорошего эстетического вида и постоянной готовностью к действию первичных средств тушения пожара.

Весь персонал объекта и командированные работники должны проходить противопожарные инструктажи.

Электросварочные, газосварочные, паяльные и другие огневые работы с применением открытого пламени должны выполняться в соответствии с требованиями инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Определение проездов и подъездов для пожарной техники

Согласно ст.67, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрены следующие мероприятия:

Подъезд к территории реконструкции КЛ организован с существующих автодорог;

Для подъезда предусматриваются дороги шириной не менее 3,5 м. Проектируемые трассы ВЛ проходят вне границ жилой застройки, преимущественно вдоль дорог.

При возникновении пожара в охранной зоне проектируемой кабельной линии требуется ее отключение, на время необходимое для ликвидации.

При тушении электроустановок распыленными струями воды личный состав подразделений ФПС МЧС России, ведомственной пожарной охраны и персонал энергопредприятий обязан выполнять следующие требования:

работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках  и ботах (сапогах), а при задымлении - в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

находиться на безопасном расстоянии до электроустановок; заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля.

При тушении пожара огнетушителями, необходимо соблюдать безопасные расстояния, указанные в таблице 12.1. Допускается использование других видов огнетушителей имеющих сертификаты и соответствующих техническим условиям заводов-изготовителей. Тушение пенными огнетушителями не допускается

Таблица 4

| Напряжение, кВ | Безопасное расстояние до электроустановки | Вид огнетушителей |
| --- | --- | --- |
| до 10 | не менее 1 метра | углекислотные |
| до 1 | не менее 1 метра | порошковые |
| до 0,4 | не менее 1 метра | хладоновые |

Личному составу подразделений ФПС МЧС России, ведомственной пожарной охраны и персоналу ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с электрооборудованием;

использовать в качестве огнетушащего вещества морскую воду, а также воду с добавлением пенообразователей, смачивателей и солей.

Необходимое количество электрозащитных средств на объекте для подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожаров, определяется при разработке планов пожаротушения (оперативных карточек).

Личный состав подразделений ФПС должен не реже одного раза в год проходить инструктаж и участвовать в противопожарных тренировках на специальных полигонах (тренажерах) для изучения и отработки действий по ликвидации пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением.

Боевые позиции пожарных, с учетом безопасных расстояний до конкретных электроустановок, определяются и уточняются в ходе проведения пожарно-тактических занятий (учений), а затем заносятся в план пожаротушения (оперативные карточки).

Противопожарные мероприятия при возникновении пожара на объекте

Тушение пожара предусматривается осуществлять выездными подразделениями ФПС МЧС России.

При возникновении пожара на объекте первый заметивший очаг пожара должен немедленно сообщить начальнику смены энергообъекта или руководству энергопредприятия, а при наличии связи - в пожарную охрану и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Начальник смены энергообъекта обязан немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану, руководству энергопредприятия (по специальному списку) и диспетчеру энергосистемы.

До прибытия подразделений ФПС МЧС России руководителем тушения пожара (РТП) является начальник смены энергообъекта (руководитель энергопредприятия), который обязан организовать:

- удаление с места пожара всех посторонних лиц;

- установление места возникновения пожара, возможные пути его распространения и образования новых очагов горения (тления);

- выполнение подготовительных работ с целью обеспечения эффективного тушения пожара;

- тушение пожара персоналом и средствами пожаротушения энергетического предприятия;

- встречу подразделений ФПС МЧС России, лицом хорошо знающим безопасные маршруты движения, расположение водоисточников, места заземления пожарной техники.

- Отключение оборудования в зоне пожара производится дежурным персоналом энергопредприятия по распоряжению начальника смены энергообъекта.

После прибытия на место пожара первого подразделения ФПС МЧС России руководителем тушения пожара является старший начальник этого подразделения. Начальник смены энергообъекта (руководитель энергопредприятия) при передаче ему руководства тушением пожара должен информировать о принятых мерах и организовать дальнейшие действия персонала, согласно указаний РТП.

Решение о подаче огнетушащих средств принимается руководителем тушения пожара после проведения инструктажа и выполнения необходимых мер безопасности.

Руководитель тушения пожара (РТП) имеет право приступить к тушению электрооборудования под напряжением только после получения письменного допуска на тушение от начальника смены энергообъекта, инструктажа личного состава пожарных подразделений представителями энергетического предприятия и создания условий визуального контроля за электроустановками.

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества

Обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, и требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются. Расчет пожарных рисков не требуется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, как полностью исключающие вредное воздействие, так и сводящие к минимуму ущерб окружающей природной среде.

Таким образом, проектная документация соответствует требованиям экологической безопасности в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», а созданная планировочная структура позволяет обеспечить:

- экологическую безопасность на испрашиваемой территории; -санитарно-гигиенические требования по организации хозяйственной деятельности без увеличения экологической нагрузки на прилегающую территорию.

В случае нарушения норм и правил производства строительно-монтажных работ, эксплуатации оборудования при осуществлении хозяйственной деятельности собственник несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации

- Нормативно-техническая (ссылочная) литература

- Постановление правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.).

Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.)

Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.)

Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.)

Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от                        11 августа 2003г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ».

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Подпись | Дата |
|  | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |