Приложение №2

к постановлению от     №

Документация по планировке территории объекта

Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский ул. им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

(текстовый и графический материал)

ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00-ППТ2

Том 2

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00-СП | Состав проектной документации |  |
| ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00-ППТ2 | Текстовая и графическая части |  |

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00-ППТ1 | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| 2 | ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00- ППТ2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 3 | ЕЕС-15.ПП15-391.П.00.00- ПМТ3 | Проект межевания территории |  |

Главный инженер проекта				                                         Н.А. Григорьев

Содержание

Введение	5

1.1.	Исходные данные для проектирования	6

1.2.	Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания	7

1.3.	Характеристика полосы отвода	8

Технико-экономическая характеристика объекта	10

1.4.	Сведения о земельном участке	10

1.5.	Земельные участки для постоянного пользования:	10

1.6.	Земельные участки для постоянного пользования	Ошибка! Закладка не определена.

1.7.	Особо охраняемые природные территории	12

1.8.	Объекты и территории историко-культурного наследия	12

1.9.	Сведения о затрагиваемых земельных участках	12

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	15

- Введение

Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41 - ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно пункта 2 (в) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Проектная документация по объекту «Строительство ЛЭП – 6 КВ, КТП 6/0,4 КВ, ЛЭП-0,4 КВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский ул. Им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов» разработана на основании задания на проектирование.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект планировки территории по объекту «Строительство ЛЭП – 6 КВ, КТП 6/0,4 КВ, ЛЭП-0,4 КВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский ул. Им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов» состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка проектов планировки территории и проекта межевания территорий для данного объекта.

Пояснительная записка

Исходные данные для проектирования

При разработке проектной документации были использованы следующие документы:

- Задание на проектирование по объекту «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский ул. им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов.Технические условия на электроснабжение;

- Технические условия на электроснабжение;

- Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

- Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный в 2016 году ООО «КИЦ»;

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный в 2016 году ООО Научно-Производственное Предприятие «ПРОГРЕСС».

Проект планировки и межевания территории для строительства ЛЭП – 6 КВ, КТП 6/0,4 КВ, ЛЭП-0,4 КВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский разработаны на топографической съемке, в масштабе 1:500. Графические материалы в основной части и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:4000 на бумажном носителе.

Проект планировки и межевания территории для строительства ЛЭП – 6 КВ, КТП 6/0,4 КВ, ЛЭП-0,4 КВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский выполнены в соответствии с действующим законодательством и нормативно - технической документацией Российской Федерации

- Градостроительный	 кодекс	Российской	Федерации	(от	29	декабря

2004 года № 190 - ФЗ).

- Земельный  кодекс  Российской  Федерации  (от  25  октября  2001    года № 136 - ФЗ).

- Лесной	кодекс	Российской	Федерации	(от	04	декабря	2006	года № 200 - ФЗ).

- Водный кодекс Российской Федерации (от 03 июня 2006 года № 74 - ФЗ).

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 21 февраля 1992 года № 2395 - 1 «О недрах».

- Федеральный закон от 20 марта 2011 года № 41 - ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».

- СНиП 2.07.01 - 89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11 – 04 - 2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11  августа  2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

ВСН № 14278тм - т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ».

Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания

Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства ЛЭП – 6 КВ, КТП 6/0,4 КВ, ЛЭП-0,4 КВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

выявление территории, занятой линейным объектом;

выявление территории охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства;

указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);

выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иных существующих объектов, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;

определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;

формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования;

обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, прилегающих к территории для строительства ЛЭП – 6 КВ, КТП 6/0,4 КВ, ЛЭП-0,4 КВ для электроснабжения жилых домов.

Результаты работы:

- Определение территории, занятой линейным объектом, и его охранной зоны.

- Определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом.

- Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам.

- Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта.

- Выявление границы земельных участков, границ зон размещения существующих и проектируемых линейных объектов.

- Выявление и соблюдение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, прилегающих к территории проектирования воздушной линии.

Характеристика полосы отвода

Точкой подключения служит переустраиваемая опора №15 ф.62-08, на которой осуществляется ответвление в сторону проектируемой КТП 630-6/0,4. В 5 метрах от опоры №15 ф.62-08, монтируется концевая опора с разъединителем. Проектируемая ВЛЗ-6 кВ следует на деревянных опорах с ЖБ приставками и выполнена проводом 3хСИП-3 1х50.

Основные показатели проекта:

В данной проектной документации рассматривается электроснабжение участков малоэтажной застройки в г. Иланский, Красноярского края. Проектная документация разработана на основании соглашения об объекте к договору подряда  №162-16/11 от 27 мая 2011 г. и в соответствии с действующими ПУЭ, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85 и др. н.д.

Основные показатели проектной документации:

Класс напряжения: 6кВ; 0,4 кВ.

Мощность КТП: 630 кВА.

Категория потребителя по надежности эл. снабжения: III.

Расчетная мощность потребителей подключаемых к КТП 630-6/0,4 составляет  317,8 кВт.

Длина проектируемой воздушной линии 6 кВ (ВЛЗ-6 кВ) - 1447 м.

Суммарная длина проектируемых воздушных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) - 2078 м в том числе совместно с ВЛЗ-6 кВ - 386 м.

- Технико-экономическая характеристика объекта

Класс напряжения: 6кВ; 0,4 кВ.

Мощность КТП: 630 кВА.

Категория потребителя по надежности эл. снабжения: III.

Расчетная мощность потребителей подключаемых к КТП 630-6/0,4 составляет  317,8 кВт.

Длина проектируемой воздушной линии 6 кВ (ВЛЗ-6 кВ) - 1447 м.

Суммарная длина проектируемых воздушных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) - 2078 м в том числе совместно с ВЛЗ-6 кВ - 386 м.

Под пропускной способностью линии понимается максимальная передаваемая по линии мощность, которая может быть передана без ограничения длительности режима передачи электроэнергии и при соблюдении всех требований эксплуатации:

-ограничения плотности тока в проводах;

-ограничения колебаний напряжения;

-обеспечения устойчивости режима.

Основными технологическими операциями данного линейного объекта является транспортировка (передача) электроэнергии.

Сведения о земельном участке

Площадь временной полосы:

Ширина полосы для временного пользования на период строительства, согласно «Нормам отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1, должна быть не более bВЛ = 8 м для ВЛЗ-6 и 0,4 кВ. Согласно п.3.1. табл.3 для проектируемой КТП отводится 50 м2 (площадь под КТП учтена в общей площади полосы временного отвода земли).

Границы полосы для временного пользования на период строительства приняты исходя из необходимой площади для обеспечения размещения строительных механизмов и их нормальной эксплуатации в течение строительства электросети и КТП. Площадь полосы для временного пользования на период строительства составляет SВРЕМ = 25 101 м2.

Земельные участки для постоянного пользования:

Потребность  в  земельных  ресурсах   для   строительства   и   эксплуатации   ЛЭП – 6 КВ, КТП 6/0,4 КВ, ЛЭП-0,4 КВ для электроснабжения жилых домов, определена на основании норм отвода земель в соответствии с Правилами определения размеров земельных  участков  для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486, а также № 14278тм - т1 Нормы отвода земель  для  электрических  сетей  напряжением  0,38  -  750  кВ,  согласно     которым ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах при напряжении 6 кВ, составляет 5 метров от крайних проводов , для подземных линий электропередач определяется по обе стороны от крайних проводов на расстоянии 5 м для ВЛЗ-6 кВ, на расстоянии 2 м для ВЛИ-0,4 кВ, для подземных кабельных линий КЛ-6 кВ – по 1 м от крайних кабелей..

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, для линий электропередачи устанавливается охранная зона трассы ВЛ 6 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 5  метров.

В пределах охранных зон воздушных линий электропередачи без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса, проводов, переходов, воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза  от  поверхности  дороги  более  4,5  метра  (в  охранных  зонах  воздушных        линий электропередач);

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов  (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

складировать   или   размещать   хранилища   любых,   в   том   числе   горюче  -

смазочных материалов.

Согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН)

объект предполагается разместить на земельных участках следующих категорий:

- земли населенных пунктов;

- земли лесного фонда.

Земельные участки для постоянного пользования, согласно Постановлению Правительства РФ от 11.08.2003 г. №486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», приняты для опор как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли, включая подкосы.

Количество промежуточных опор П3ДБ, ПП10-11ДБ, П10-11ДБ – 72 шт., количество угловых анкерных и концевых опор У3ДБ, УА10-13ДБ, К10-11ДБ – 25 шт., количество подкосов угловых анкерных и концевых опор – 25 шт.

Особо охраняемые природные территории

Строящаяся трасса ВЛ 6 кВ и 0,4 кВ не затрагивает особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Объекты и территории историко-культурного наследия

В границах прохождения строящейся ВЛ 6 кВ и 0,4 кВ, объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, в том числе памятников археологии, по данным текущего учета Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия не зарегистрировано.

Сведения о затрагиваемых земельных участках

Территория разработки проекта межевания территории линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в г. Иланский ул. им. В.П. Усса, ул. Шабалина, ул. Энтузиастов частично свободна от застройки, частично застроена жилыми домами. Проект межевания выполнен в местной системе координат г. Иланский, так как на территории города государственный кадастровый учет ведется в местной системе координат.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта города Иланский в границах кадастровых кварталов: № 24:15:2503004, 24:15:2505001, 24:15:0502002 границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории города Иланский.

Формирование земельных участков для размещения ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ осуществляется из земель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами.

Сведения   о   сформированных   земельных   участках   представлены   в таблице 1.

Ведомость формируемых земельных участков

Таблица 1

| № | Кадастровый номер | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24:15:2503003:398 | 54,0 |
| 2 | 24:15:2503004:515 | 7 877,0 |
| 3 | 24:15:2503002:393 | 2 755,0 |
| 4 | 24:15:2505001:348 | 11 361,0 |
| 5 | 24:15:2505002:449 | 3 054,0 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории были установлены границы застроенных и незастроенных земельных участков, зон с особыми условиями использования территорий, определены кадастровые кварталы, установлены смежные землепользователи по затрагиваемым земельным участкам. Разработаны чертежи проекта планировки и проекта межевания территории, а также разработаны проектные планы, в масштабе 1:4000, на основе топографической  съемки территории.

- Нормативно-техническая (ссылочная) литература

- Постановление правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.).

Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.)

Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.)

Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.)

Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от                        11 августа 2003г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ».

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Подпись | Дата |
|  | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |