|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДЕНА Глава города Иланский Максаков Владимир Владимирович ____________/Максаков В.В./ «___» _____________ 2024 г. М.П. |  |
| КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Текстовая часть Том 1 из 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/Крылов И.В./ «___» _____________ 2024 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2024 год |  |  |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 18 февраля 2025 года №49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» и Федеральным законом от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», комплексная схема организации дорожного движения согласована:

| Наименование органа или организации | Дата | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Министерство транспорта Красноярского края |  |  |  |
| ОГИБДД отдела МВД России по Иланскому району |  |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ	5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	7

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИЛАНСКОГО	10

1.1.	Описание используемых методов и средств получения исходной информации	10

1.2.	Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД	11

1.3.	Результаты анализа нормативного, правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД	13

1.4.	Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования	14

1.5	Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики	17

1.6	Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса	18

1.7	Результаты анализа параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств	22

1.8	Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков	22

1.9	Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием	23

1.10	Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД	23

1.11	Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД	24

1.12	Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	25

1.13	Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств	26

1.14	Существующая территориально-планировочная организация города Иланский	27

2	ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	29

3	УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	30

4	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИХ ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ	32

4.1	Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий	32

4.2	Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству	32

4.3	Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), ее функции и этапы внедрения	33

4.4	Распределение транспортных потоков по сети дорог	34

4.5	Организация системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации	34

4.6	Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения	34

4.7	Применение реверсивного движения	36

4.8	Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения	36

4.9	Организация пропуска транзитных транспортных потоков	37

4.10	Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств	37

4.11	Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории	37

4.12	Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	37

4.13	Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок и иных подобных сооружений)	38

4.14	Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования	38

4.15	Режимы работы светофорного регулирования	39

4.16	Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями	39

4.17	Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования	40

4.18	Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов	40

4.19	Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям	40

4.20	Организация велосипедного движения	41

4.21	Развитие сети дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом	42

4.22	Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	42

4.23	Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств	42

5	ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ	43

6	ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	44

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО, ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	50

Приложение 1	51

Приложение 2	57

| # ПАСПОРТ Комплексной схемы организации дорожного движения города Иланский Иланского района Красноярского края до 2038 года |  |
| --- | --- |
| Наименование | Комплексная схема организации дорожного движения города Иланский Иланского района Красноярского края |
| Основание для разработки | - Приказ Министерства транспорта РФ от 18 февраля 2025 г. №49 « Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения»; - Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 №443-ФЗ; - Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №196; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. - Схема территориального планирования Красноярского края; - Схема территориального планирования Иланского района - Генеральный план города Иланский - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Иланский |
| Заказчик Схемы | Муниципальное казенное учреждение "По управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа" Юридический адрес: 663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Ленина, д. 67 Фактический адрес: 663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Ленина, д. 67 |
| Разработчик Схемы | Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д.25Г-25 Фактический адрес: 160000, г. Вологда, Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н |
| Цель Схемы | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, в частности, программы мероприятий, направленных на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения (ОДД) Иланского района Красноярского края |
| Задачи Схемы | 1) обеспечение безопасности дорожного движения; 2) упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 3) организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов; 4) организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения; 5) снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности организации дорожного движения | - доля а/д с содержанием – 100% - обеспеченность ТСОДД – 100% - протяженность отремонтированных а/д – 12,775 км - вновь обустроенных остановочных пунктов – 9 шт - протяженность обустроенных тротуаров – 4,272км - реконструированных а/д – 6,9 км - строительство искусственных сооружений – 3 шт |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - строительство, реконструкция, ремонт, содержание а/д и искусственных сооружений на них - обустройство тротуаров - обустройство остановочных пунктов - установка ТСОДД - содержание системы уличного освещения |
| Сроки и этапы реализации Схемы | Срок реализации Схемы 2025 – 2039 годы, в том числе: 1 этап - 2025-2029 гг., 2 этап – 2030-2034 гг., 3 этап – 2035-2039 гг |
| Объемы и источники финансирования Схемы | Прогнозный общий объем финансирования Схемы на период 2025- 2039 гг. составляет 1530921,8 тыс. рублей: 2025-2029 гг. – 625 869,6 тыс. рублей*; 2030-2034 гг. – 403 430,7тыс. рублей *; 2035-2039 гг. – 501 621,5 тыс. рублей *. *-Стоимость и объемы работ уточнять на стадии проектирования Финансирование работ по дорожной деятельности осуществляется из следующих источников: краевой бюджет; местный бюджет |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) представляет собой совокупность инженерно-планировочных и организационно-регулировочных мероприятий, позволяющих оптимальным образом распределять транспортные потоки по дорогам и улицам города.

Объектом исследования является организация дорожного движения города Иланского, Иланский район Красноярского края.

Цель работы – разработка комплексной схемы организации дорожного движения, в частности, программы мероприятий, направленных на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения (ОДД) города Иланского, Иланский район Красноярского края.

Основанием для разработки комплексной схемы организации дорожного движения являются:

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения, утвержденные приказом Минтранса России от 30 июля 2020 года №274;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.;

- Схема территориального планирования Красноярского края;

- Схема территориального планирования Иланского района

- Генеральный план города Иланский

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Иланский.

Схема организации дорожного движения разработана до 2039 года.

Основные задачи разработки комплексной схемы организации дорожного движения:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

Место КСОДД в системе документов территориального и транспортного планирования

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ОиБДД | - организация и безопасность дорожного движения |
| --- | --- |
| ОДД | - организация дорожного движения |
| УДС | - улично-дорожная сеть |
| ТП | - транспортный поток |
| КСОДД | - комплексная схема организации дорожного движения |
| ТС | - транспортное средство |
| ДТП | - дорожно-транспортное происшествие |
| ПДД | - правила дорожного движения |
| ТСОДД | - технические средства организации дорожного движения |
| БДД | - безопасность дорожного движения |
| ИДН | - искусственная дорожная неровность |
| ПОД | - проект организации движения |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о городе Иланский Иланского района Красноярского края

Город Иланский расположен в центральной части Иланского района Красноярского края. Является административным центром Иланского района.

Визуально границы города представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема расположения города Иланского Красноярского края

Общая численность населения города составляет 15587 чел. (по состоянию на 01.01.2024).

Экономическая сфера

Город Иланский –   крупный  железнодорожный  центр Красноярской   железной   дороги – филиала  ОАО «Российские    железные дороги».  Предприятия железнодорожного транспорта являются градообразующими: вагонное ремонтное депо «Иланская», ремонтное локомотивное депо ООО «ТМХ-Сервис», вагонно-колесная мастерская станции Иланская.

Климат

По строительно–климатическому районированию город относится к подрайону IВ.

Средняя годовая температура воздуха составляет -0,9 ºС. Среднемесячная температура самого холодного месяца января составляет -19,8 ºС, самого жаркого месяца июля +18,4 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в январе и достигает -53 ºС, абсолютный максимум – в июле +38 ºС.

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра – 2,2 м/сек.

Годовая сумма осадков составляет 422 мм, причем большая ее часть выпадает в теплый период года с июня по ноябрь.

Относительная влажность воздуха в течении года колеблется от 56 до 79 %.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИЛАНСКОГО

К важнейшим транспортным осям г. Иланский относятся:

- пер. Алгасинский, ул. Ленина – формируют главную транспортную ось города. Алгасинский переулок имеет выход на федеральную а/д – является продолжением а/д регионального значения 04К-394 Иланский-Росляки;. По ул. Ленина проходят маршруты общественного транспорта, вдоль улицы расположены объекты социального обслуживания населения (здания администрации, объекты образования и пр.)

- ул. Трактовая– является продолжением региональных автомобильных дорог, формирует главную широтную транспортную ось в южной части города, связывает микрорайоны: Старая Илань, Алгасинский с улично-дорожной сетью города;

- ул. Красная, ул. 40 лет ВЛКСМ – формируют общественно-деловую зону города – здесь расположены объекты социального обслуживания населения (здания администрации, объекты образования, автовокзал, магазины и пр.);

- в микрорайонах города основными транспортными осями являются: ул. Советская, ул. Голованя (мкр Луговые), ул. 50 лет Краснохлеборобовской Коммуны, ул. Декабристов (мкр Ждановка), ул. Лекомских, ул. Набережная, ул. Школьная (мкр Железнодорожный), пер. Добровольского, ул. Октябрьская, ул. Восточная (мкр Пульсометр). Связывает микрорайоны Ждановка, Железнодорожный – ул. Локомотивная. В мкр Железнодорожный расположено большое количество объектов социального обслуживания населения: ж/д ст. Иланская, объекты образования и пр. Присутствуют объекты малоэтажной жилой застройки.

  - Описание используемых методов и средств получения исходной информации

Исходная информация для разработки комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Иланский получена из следующих источников:

- Исходная информация, полученная от заказчика согласно примерному перечню исходной информации, необходимой для разработки документации по ОДД, установленного приказом Министерства транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения».

- Данные, полученные из общедоступных официальных интернет источников.

К методам получения исходной информации для территории г. Иланского относится:

- обращение к органам местного самоуправления посредством электронной почты с запросом информации, оформленной в соответствии с перечнем, приведенным в приложении №1 к приказу Министерства транспорта РФ №274 от 30.07.2020

- поиск информации в сети Интернет, в т.ч.: на официальном сайте администрации Иланского района, города Иланский.

  - Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД

1.2.1. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения

Согласно Федеральному закону №443-ФЗ «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относятся:

1) разработка и реализация региональной политики в области организации дорожного движения на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области организации дорожного движения;

2) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

4) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

5) осуществление государственного контроля (надзора) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления полномочий в области организации дорожного движения;

6) утверждение определенных в соответствии с методикой, предусмотренной пунктом 13 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, нормативов финансовых затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

7) определение в соответствии с предусмотренными пунктом 14 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона методическими рекомендациями методики расчета размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, а также установление ее максимального размера;

8) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Полномочия органов местного самоуправления в области организации дорожного движения включают:

1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

2) ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

4) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом к полномочиям органов местного самоуправления.

1.2.2. Анализ организационной деятельности органов местного самоуправления по организации дорожного движения

В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» являющейся составляющей государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в 2023 году бюджету Иланского района предоставлена субсидия дорожного фонда края на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений в размере 14 389,4 рублей.  В результате было отремонтировано 1,889 метров автомобильных дорог.

Также из краевого бюджета бюджету Иланского района на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в 2023 году, была выделена субсидия в размере 968 028,6 рублей выделенные средства были направлены на

Содержанием дорог на территории города занимается специализированная дорожная организация Канский филиал №1 ГП «Край ДЭО».

В рамках содержания в 2023 году выполнялись следующие работы:

- профилирование дорог гравийным и грунтовым покрытием (весеннее, летнее и осеннее);

- ямочный ремонт дорог с а/б покрытием с помощью БЦМ;

- ямочный ремонт дорог щебнем фракции 0-120мм – 1880,64 м3 по     адресному перечню (ул. Аэродромная, пер. Совхозный, ул. Восточная, ул. Таежная, ул. Дачная, пер. Крестьянский, ул. Партизанская, ул. Фрунзе, ул. Озерная, ул. Колхозная, ул. Первомайская, ул. Октябрьская и др.);

- разметка дорог на асфальтированных улицах города;

- зимнее содержание дорог;

Выполнялся ямочный ремонт щебнем 0-120 дорог с грунтовым и гравийным покрытием силами ДРСУ, вывезено 307,5 м3 щебня в соответствии с адресным перечнем (ул. Аэродромная, ул. Восточная, пер. Совхозный).

В течение 2023 года выполнялись работы по ремонту и замене дорожных знаков:

- демонтировано и заново установлено – 10 зн. (с бетонированием);

- демонтировано и смонтировано заново – 44 щитка;

- выполнено выравнивание знаков – 30 шт. (с бетонированием);

- замена щитков дорожных знаков – 11 шт;

- замена стоек дорожных знаков – 2 шт (с бетонированием).

Выполнен монтаж пешеходных ограждений по ул. Комсомольской в районе Школы №41 -100 п.м., установка 2-х автономных светофорных колонок, устройство совмещённого пешеходного перехода с нанесением горизонтальной дорожной разметки.

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул.40 лет ВЛКСМ, от ул. Ленина до ул. Красной, протяжённостью 0,22 км с устройством съездов и парковок и участок дороги по ул. Комсомольской от ул.28 Декабря до железнодорожной поликлиники, протяжённостью 0,22 км с устройством съездов и парковок.

В осенне-зимний период выполнялись работы по очистке тротуаров и автобусных остановок от снега, в летний период выполнялся ремонт деревянных тротуаров (круговое движение, пешеходные переходы в районе ул.Пермякова), ямочный ремонт тротуаров щебнем.

Выполнены работы по устройству новых тротуаров в асфальтобетонном исполнении:

- ул.40 лет ВЛКСМ, от ул.Ленина до ул.Красной – 0,330 км;

- ул.Ленина, от ул.40 лет ВЛКСМ до детской библиотеки – 0,128 км;

- ул.Комсомольская, от нового пешеходного перехода до ж/д больницы – 0,027 км;

- ремонт площадки вокруг памятника В.И.Долгих с заменой бордюра.

  - Результаты анализа нормативного, правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД

В настоящее время в Российской Федерации основным законодательным актом в сфере регулирования организации дорожного движения является Федеральный закон №443-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» который определяет полномочия органов власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области организации дорожного движения.

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации дорожного движения условно можно разделить на два блока:

- организационно-технический, предназначенный для информирования участников дорожного движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного движения на территории г. Иланского, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения различных мероприятий;

- обще информационный, предназначенный для ознакомления населения о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной системы г. Иланского, включающий в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические и справочные материалы, форумы и т.п.

Использование средств теле- и радиовещания позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД. Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.

Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных городах России, так и за рубежом, является создание информационных порталов и разработка специальных мобильных приложений. Данные системы позволяют не только информировать граждан о происходящих изменениях, но и обеспечивать «обратную связь» с населением путем анализа обращений и предложений граждан, изучения общественного мнения, проведения социологических опросов среди жителей города.

Примером может являться проект «Активный гражданин», запущенный несколько лет назад по инициативе Правительства Москвы. Среди главных задач этой системы — получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития города. Таким образом, граждане могут влиять на решения, принимаемые властями. Опросы «Активного гражданина» делятся на три категории: общегородские, отраслевые и окружные. Проект доступен на сайте, а также на мобильных платформах IOS, Android и WindowsPhone.

В качестве инструментов информационного обеспечения деятельности местных органов власти г. Иланского в сфере организации дорожного движения также используются следующие электронные ресурсы: официальный сайт администрации Иланского района (https://ilansk-adm.gosuslugi.ru/).

Теме организации дорожного движения, а также повышения безопасности на дорогах органами власти района и муниципальных образований уделяется постоянное и пристальное внимание.

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам информирования населения.

  - Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

В соответствии с передовыми тенденциями в области организации дорожного движения документацией по организации дорожного движения являются комплексные схемы организации дорожного движения и (или) проекты организации дорожного движения. Документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального планирования, документации по планировке территорий, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии), долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации.

1.4.1. Анализ имеющихся документов территориального планирования

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 27.12.2019) документами территориального планирования муниципальных образований являются:

- схема территориального планирования Красноярского края;

- схема территориального планирования Иланского района;

- генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав Иланского района

1.4.1.1 Анализ генерального плано города Иланский

В рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения был проанализирован генеральный план города Иланский (утвержден решением №26-172р от 20.12.2012).

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- Строительство путепровода в западной части города в створе ул. Озерная и ул. Солнечная

- Строительство путепровода в восточной части города в створе ул. Линейная на месте старого переезда

- Строительство улично-дорожной сети – 8,0 км:

- Реконструкция улично-дорожной сети – 84,0 км (адресный перечень мероприятий отсутствует).

1.4.1.2 Анализ Схемы территориального планирования Красноярского края

К документам территориального планирования территории относится также Схема территориального планирования (СТП) Красноярского края (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 08.07.2020 №485-п). СТП Красноярского края не предусматривает мероприятий в области транспортной инфраструктуры на территории Иланского района.

Кроме того, был рассмотрен проект схемы территориального планирования Красноярского края, разработанный в рамках контракта №236-01.2-21/540549 на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-п. Проект схемы территориального планирования предусматривает строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль на станции Иланская.

1.4.1.3 Анализ Схемы территориального планирования Иланского района

К документам территориального планирования относится также Схема территориального планирования (СТП) Иланского района (утверждена решением №33-219 от26.12.2012). Схема мероприятий в области транспортной инфраструктуры на территории г. Иланский не предусматривает.

1.4.2 Анализ документов стратегического планирования

В целях проведения анализа документов стратегического планирования в части, касающейся г. Иланского, были рассмотрены соответствующие нормативные акты федерального, регионального и местного уровня.

Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее – стратегическое планирование) осуществляется на основании норм Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

Основным стратегическим документом, который определяет направление развития всего транспортного комплекса страны, является «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2033 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 12.05.2018)).

Главная задача государства в сфере функционирования и развития транспортной системы России – создание условий для экономического роста, повышение конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество.

Цели Транспортной стратегии:

- формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;

- обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны;

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами;

- интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны;

- повышение уровня безопасности транспортной системы;

- снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.

На территории Красноярского края действует программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярского края (утверждена постановлением правительства Красноярского края от 08.02.2024 №86-п). Программа предусматривает следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры для Иланского района:

- Реконструкция а/д Канск – Абан – Богучаны (326,91 км), срок реализации – 2026-2030 гг, стоимость – 3 919 371,95 тыс.руб.

На территории Красноярского края действует государственная программа «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением от 13.12.2023 №945-п). Программа предусматривает следующие мероприятия на территории г. Иланского:

- Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль на станции Иланская в г. Иланский в Иланском районе Красноярского края, срок реализации 2026-2028 гг.

На территории города Иланский действует программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (утверждена решением Иланского городского совета депутатов от 19.04.2018 №22-86р). Программа предусматривает следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры на период 2025-2027 годы:

- Ремонт автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием (в т.ч. отсыпка дорожного полотна)

- Ул. Полевая, 0,1 км

- Ул. Первомайская, 0,36 км

- Ул.Сов. Армии 0,6 км

- Ул. Свердлова 0,58 км

- Ул. Промышленная 0,3 км

- Ремонт асфальтового покрытия улично-дорожной сети (в т.ч. устройство новых асфальтированных участков дорог) – 16895,11 тыс.руб. местный

- Ул. Голованя (в районе виадука), 0,13 км

- Ул. 40 лет ВЛКСМ (район автовокзала), 0,13 км

- ул. Пермякова, 0,44 км

- пер. Пионерский, 0,415 км

- Капитальный ремонт асфальтового покрытия за счет средств дорожного фонда 105157,1 тыс. руб краевой

- Ул. Трактовая,

- Ул. Ленина (от Советской до Олимпийской), 0,6 км

- Ул. Деповская, 1,4 км

- Ул. Комсомольская, 0,56 км

- Пер. Северный, 0,36 км

- ул. Октябрьская, 0,8 км

- Строительство новых тротуаров 7011,83 тыс.руб.

- Пер. Алгасинский, 0,815 км

- Ул. Коммунистическая, 0,44 км

- Ул. Коммунистическая, 0,247 км

- Ул. 40 лет ВЛКСМ, 0,74 км

- Ул. 30 лет Победы, 0,477 км

- Ул. Профсоюзная 0,362 км

- Ул. Набережная 0,268 км

- Ул. Октябрьская 0,75 км

- пер. Карчанова 0,173 км

- ул. Локомотивная (от котельной до Комсомольской) 0,45 км

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них 43815,5 (в т.ч.: 18000,0 – местный бюджет, 25815,5 – краевой бюджет)

  - Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

Автомобильный транспорт представлен сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения, является наиболее перспективным и социально значимым для города.

В целом по городу протяженность дорог составляет 122,584 км, в т.ч.:

- Асфальтобетонное покрытие – 31,045 км

- Гравийно-щебеночное покрытие – 39,99 км

- Грунтовое покрытие – 51,549.

- Перечень дорог г. Иланского представлен в Приложении 1.

  - Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями г. Иланского, представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Виды транспорта

| Вид транспорта | Интенсивность использования |
| --- | --- |
| Железнодорожный транспорт | По территории проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали. На территории находится ж/д станция Иланская |
| Водный транспорт | Водный транспорт на территории отсутствует |
| Воздушный транспорт | Воздушный транспорт на территории отсутствует |
| Автомобильный транспорт | Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан (личный и общественный транспорт) |

В таблице 1.2 представлена численность парка автомобилей г. Иланского. Обеспеченность автомобилями составляет 445 авт./1000 жителей.

Таблица 1.2

Численность парка автомобилей г. Иланского

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации | авт./1000 жит | 445 |
| Кол-во автомобилей | шт | 6936 |

Наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории города. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Хранение грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки потребительских и строительных грузов, предусмотрено в строительных хозяйствах, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки промышленных грузов, - на территории обслуживаемых ими предприятий.

Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно в гаражах и на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

В Таблице 1.3 приведен перечень плоскостных парковок у основных объектов притяжения в г. Иланский, с указанием количества доступных машино-мест.

Таблица 1.3

Парковочные места, г. Иланский

| Адрес | Объект | Кол-во машиномест |
| --- | --- | --- |
| ул. Ленина, 67 | Администрация Иланского района | 10 |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 2А | Иланский автовокзал | 20 |
| Красная ул., 29А | Клиентская служба Социального фонда РФ в Иланском районе | 5 |
| Ул. Комсомольская, 15А | Парковка | 70 |
| Профсоюзная ул., 22 | Линейный отдел на станции Иланская | 10 |
| Медицинская ул., 9 | Центральная районная больница | 15 |
| ул. Ленина, 84 | Детская поликлиника | 10 |
|  | Городской парк | 20 |
| Коммунистическая ул., 42 | Прокуратура Иланского района | 20 |
| Коммунистическая ул., 40А | ОГИБДД ОМВД России по Иланскому району | 10 |
| Алгасинский пер., 4А | ТЦ Иланский | 30 |
| Часовой пер., 13 | Восточный филиал Иланский участок | 10 |
| Красная ул., 25 | Иланский районный суд | 5 |

Пассажирские транспортные услуги на территории города осуществляются по городским и муниципальным (таблица 1.4) и межмуниципальным маршрутам:

- 141 Канск – Иланский,

- 560 Красноярск – Иланский,

- 559 Иланский – п. Нижний Ингаш,

- 555 Красноярск – п. Нижняя Пойма.

Таблица 1.4

Муниципальные маршруты, проходящие по территории г. Иланского

| Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- |
| Городские маршруты (г. Иланский) |  |  |  |
| 1 | Старая Илань - Луговые | 10,4 |
| 2 | Пульсометр – ЦРБ | 7,5 |
| 3 | Железнодорожный вокзал – 50 лет КХК – ЦРБ | 3,7 |
| 129 | Ж/д вокзал - Дачная | 16 |
| Муниципальные маршруты |  |  |  |
| 105 | Иланский – Новогородка | 35 (45 – ч/з Краснинку) |
| 104 | Иланский – Гремучая Падь | 44 |
| 114 | Иланский – Кучердаевка | 49 |
| 115 | Иланский – Южно-Александровка | 49 |
| 116 | Южно-Александровка – Новониколаевка | 11 |
| 126 | Южно-Александровка – Прокопьевка | 34 |
| 127 | Южно-Александровка – Росляки | 24 |
| 118 | Иланский – Коха | 36 |
| 120 | Иланский – Далай | 16 |
| 110 | Иланский – Степаново | 18 |

На территории города располагаются обустроенные и необустроенные остановочные пункты. Характеристики остановочных пунктов, расположенных на территории г. Иланский, представлена в таблице 1.5

Таблица 1.5

Характеристики остановочных пунктов г. Иланский

| № п/п | Наименование остановочных пунктов | Общее количество остановочных пунктов | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудованных павильоном и дорожным знаком 5.16 | Посадочные площадки, оборудованные дорожным знаком 5.16 |
| 1. | Подсобное хозяйство | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Старая Илань | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Пер. Кирпичный | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Магазин № 14 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | Школа № 8 | 2 | 1 | 1 |
| 6. | Магазин № 10 | 2 | 1 | 1 |
|  | Пер. мелиорации | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Башня | 2 | 1 | 1 |
| 8. | Энергосбыт | 2 | 2 | 0 |
| 9. | Торговый комплекс «Иланский» | 2 | 1 | 1 |
| 10. | ДРСУ | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Школа № 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12. | Пер. Пионерский | 2 | 1 | 1 |
| 13. | Городской парк | 2 | 1 | 1 |
| 14. | Детская поликлиника | 2 | 1 | 1 |
| 15. | Ул. Пролетарская | 2 | 1 | 1 |
| 16. | ЦРБ | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Пер. Деповской | 2 | 0 | 2 |
| 18. | Пер. Пермякова | 2 | 1 | 1 |
| 19. | Ул. Советская | 2 | 2 | 0 |
| 20. | Луговые | 1 | 1 | 0 |
| 21. | Железнодорожный вокзал | 1 | 1 | 0 |
| 22. | Школа № 41 | 2 | 1 | 1 |
| 23. | Ул. Комсомольская | 2 | 1 | 1 |
| 24. | Магазин «Таймыр» | 2 | 1 | 1 |
| 25. | Ул. Корчанова | 2 | 0 | 2 |
| 26. | Пульсометр | 1 | 1 | 0 |
| 27. | НГЧ | 2 | 0 | 2 |
| 28. | Огоньки | 2 | 0 | 2 |
| 29. | Ул. Декабристов | 2 | 1 | 1 |
| 30. | Ул. 50 лет КХК | 1 | 1 | 0 |
| 31. | Бузюк | 2 | 0 | 0 |
| 32. | Дачная | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 58 | 26 | 27 |

На территории города движение пешеходов осуществляется преимущественно по проезжим частям. Перечень тротуаров на территории города приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Характеристики тротуаров на территории г. Иланский

| Местоположение (улица) | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Алгасинский | 0,064 |
| Добровольского | 0,329 |
| Им. генерала Халипова | 0,128 |
| Коммунистическая | 0,319 |
| Комсомольская | 0,184 |
| Красная | 1,21 |
| Лекомских | 0,226 |
| Ленина | 2,013 |
| Локомотивная | 0,082 |
| Набережная | 0,075 |
| Профсоюзная | 0,049 |
| Садовая | 0,182 |
| Школьная | 0,419 |

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории города не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется преимущественно по дорогам общего пользования.

Для обслуживания автотранспорта на территории города имеются здания и сооружения автосервиса (таблица 1.7).

Таблица 1.7

Перечень зданий и сооружений автосервиса

| Наименование сооружения | Местоположение |
| --- | --- |
| Красноярскнефтепродукт / АЗС №203 | 663800 г. Иланский, ул. Советской Армии, 103А |
| Олмал / АЗС Иланск-14 | 663800 г. Иланский, пер. Алгасинский, 6А |
| Олмал / АЗС Иланск-10 | 663801 г. Иланский, ул. Школьная, 2Б |
| Красноярскнефтепродукт / АЗС №157 | 663800 Р255, 1079 км, слева, г. Иланский |
| ГАЗПРОМНЕФТЬ / .АЗС №225 | 663800 Р255,1080 км, слева, г. Иланский |
| Авто Заправка / АЗС | 663800 г. Иланский, ул. 50 лет Краснохлеборобовской Коммуны |

  - Результаты анализа параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

В целом обстановка в области параметров дорожного движения характеризуется как благоприятная. На территории города скорость движения ограничена 60 и 40 км/час.

Автобусы передвигаются в общем потоке транспортных средств по установленным маршрутам без задержек.

В соответствии с нормами СП 42.13330.2016 обеспеченность парковочными местами легкового индивидуального автотранспорта должна быть 25 машино-мест на 1000 жителей.

Следовательно, необходимое количество парковочных мест для хранения автомобилей на территории г. Иланский – 389 машиномест. Перечень парковочных мест вблизи основных объектов притяжения на территории г. Иланский представлен в таблице 1.4.

  - Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков

На территории города действуют городские, муниципальные и межмуниципальные маршруты. Характеристика работы общественных маршрутов на территории города Иланский представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Характеристика работы общественных маршрутов на территории города Иланский

| Наименование маршрута | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество рейсов в сутки | Вид транспорта | Коэффициент выпуска на линию за период с (01.01.2024 по 31.07.2024) | Перевезено пассажиров за период с (01.01.2024 по 31.07.2024) |
| № 1 «Старая Илань - Луговые | 20 | Автомобильный (автобус ПАЗ 4234) | 0,88 | 20983 |
| № 2 «Пульсометр – ЦРБ» | 18 | Автомобильный (автобус ПАЗ 4234) | 0,99 | 23799 |
| № 3 «Железнодорожный вокзал – 50 лет КХК – ЦРБ» | 20 | Автомобильный (автобус ПАЗ 4234) | 0,56 | 3527 |
| № 129 «Железнодорожный вокзал – Дачная» (с 01.05. по 30.09) | 10 | Автомобильный (автобус ПАЗ 4234) | 1,0 | 11340 |

На территории города зарегистрированный грузовой транспорт принадлежит сельскохозяйственным предприятиям, предприятиям торговли и обрабатывающим производствам. Грузовые автомобили движутся по региональным автомобильным дорогам, а также по магистральным улицам населенных пунктов.

  - Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить приоритетную категорию участников дорожного движения.

Дорожная сеть преимущественно выполнена по прямоугольной системе планировки. Для данного вида характерно удобство для застройки территории при рассредотачивании транспортного движения по всей сети улиц, с затруднением выделения магистралей и проблемами в сообщении по диагональным направлениям.

Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, разделения населенных пунктов преградами, их относительная компактность создают удовлетворительные условия дорожного движения для индивидуального транспорта.

Светофорные объекты, регулирующие движение транспорта, на территории г. Иланского отсутствуют.

  - Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД

К законодательным актам в сфере использования и обслуживания технических средств организации дорожного движения относят также следующие Государственные стандарты:

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2019 г. N 1425-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 121-ст);

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст);

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 269-ст) (ред. от 09.12.2013);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст);

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 297-ст).

На территории города ТСОДД представлены преимущественно дорожными знаками.

Большая часть применяемых ТСОДД на УДС города находится в нормативном состоянии.

  - Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД

Анализ эффективности используемых методов ОДД позволит оценить существующую организацию дорожного движения, выявить основные проблемы и в дальнейшем использовать данную информацию при разработке мероприятий, повышающих эффективность используемых методов.

Организация дорожного движения на территории г. Иланского осуществляется с помощью следующих основных методов:

- ограничение скоростного режима;

- система уличного освещения;

- инфраструктура для пешеходного движения.

Ограничение скоростного режима способствует повышению уровня безопасности дорожного движения, но наряду с этим повышает время совершения транспортных корреспонденций, снижая транспортную доступность территории муниципального образования.

Данный метод может осуществляться при помощи следующих технических средств ОДД: дорожными знаками, средствами фото/видеофиксации нарушений, искусственными дорожными неровностями. На территории города ограничение скорости организовано преимущественно с помощью дорожных знаков.

В целом можно сделать вывод о том, что метод ограничения скоростного режима соблюдается, так как статистика дорожно-транспортных происшествий (раздел 1.12) не содержит ДТП по типу «превышение скоростного режима».

Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов составляет 70,3 км. Характеристики освещения на территории г. Иланский приняты в соответствии с результатами паспортизации дорог (2017 год) и представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Характеристики освещения на территории г. Иланского

| Местоположение (улица) | Кол-во опор/подвесок |
| --- | --- |
| 28 Декабря | 13/13 |
| 30 лет Победы | 3/3 |
| 40 лет ВЛКСМ | 19/19 |
| 50 лет ХКХ |  |
| Алгасинский | 9/9 |
| Голованя | - |
| Декабристов | 8/8 |
| Деповская | 20/20 |
| Добровольского | 7/7 |
| Им. генерала Халипова | 4/4 |
| Казакова | - |
| Коммунистическая | 33/33 |
| Комсомольская | 5/5 |
| Красная | 22/22 |
| Лекомских | 4/4 |
| Ленина | 39/39 |
| Линейная | - |
| Локомотивная | 16/16 |
| Медицинская | 3/3 |
| Милехина | 6/6 |
| Молодежная | - |
| Набережная | 5/5 |
| Октябрьская | 12/12 |
| Пермякова | 2/2 |
| Пионерский | 2/2 |
| Профсоюзная | 8/8 |
| Рабочая | 7/7 |
| Садовая | 7/7 |
| Слабнова | 2/2 |
| Советская | 6/6 |
| Трактовая | 69/69 |
| Школьная | 17/17 |
| Эстакадная | 4/4 |

Характеристики пешеходной инфраструктуры представлены в разделе 1.6. Организация пешеходного движения и развитие пешеходной инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и обеспечивает безопасность пешеходов. Это, в свою очередь, позволяет добиваться снижения автомобиле-пользования и связанных с ним негативных эффектов.

На территории города движение пешеходов осуществляется преимущественно по проезжим частям. Отсутствие пешеходной инфраструктуры негативно сказывается на эффективность организации дорожного движения, в частности, на безопасность движения, что подтверждается наличием ДТП с участием пешеходов.

  - Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Согласно анализу аварийности за период 2021-2023 гг., на территории г. Иланского произошло 15 ДТП (таблица 1.10). В 2021 году произошло 5 ДТП, в 2022 – 6 ДТП, в 2023 – 4 ДТП.  В результате ДТП 19 человек ранено, 4 – погибло.

Таблица 1.10

Информация о ДТП на территории г. Иланского за период 2021-2023 гг.

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество ДТП | 5 | 6 | 4 |
| 2 | Количество погибших | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Количество раненых | 6 | 5 | 8 |
| 4 | Участки концентрации ДТП | - | - | - |
| 5 | Распределение ДТП по видам |  |  |  |  |
|  | - столкновение | 1 | 3 | 2 |
|  | - наезд на пешехода | 1 | 3 | 1 |
|  | - съезд с дороги | 2 |  |  |
|  | - иной вид ДТП | 1 |  | 1 |

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются: столкновение, наезд на пешехода.

На увеличение количества столкновений влияют неправильное применение, отсутствие, плохая видимость дорожных знаков.

Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации», аварийно-опасный участок дороги (место концентрации ДТП): Участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Согласно данным рекомендациям, места концентрации ДТП на территории города отсутствуют.

Важную роль в совершении ДТП играют сопутствующие причины такие как:

- управление ТС лицом, не имеющим права на управление ТС;

- управление ТС в состоянии алкогольного опьянения;

- управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС;

- употребление водителем алкогольных напитков, наркотических, психотропных или иных одурманивающих веществ после ДТП, к которому он причастен, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

  - Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

Для количественного определения общественного мнения проводятся опросы общественного мнения.

При подготовке и проведении опроса общественного мнения необходимо придерживаться следующих основных требований:

- Постановка цели исследования.

Должно быть четко сформулировано, какие сведения предполагается получить, как использовать и на что направить обобщенные итоги.

- Разработка инструмента (анкеты, вопросники).

Вопросы должны формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных толкований.

После набора возможных вариантов ответов «подсказок» обозначается место для других вариантов, не предусмотренных анкетой.

- Подготовка выборки (число и состав опрашиваемых).

При проведении социологического исследования в рамках разработки КСОДД целесообразно использование случайной или стратифицированной выборки.

При проведении исследований по проблемам, касающимся всех социальных слоев оптимальное количество опрашиваемых должно составлять 1-1,5% от общей численности населения. Для получения наиболее объективной информации в число опрашиваемых должны быть включены все категории населения – по национальности, возрасту, (социальному положению, образованию и т.д.

- Проведение опроса общественного мнения и мнения водителей ТС методом интервьюирования с анкетированием.

Как правило, его проводят анонимно, что повышает достоверность информации. Многое зависит от интервьюеров, насколько они настроят, подготовят людей на откровенные высказывания своих взглядов, позиций, мнений.

Целью проведения исследования в рамках КСОДД является выяснение качественных и количественных параметров транспортного поведения населения исследуемого муниципального образования. Задачами выступают сбор и анализ данных, характеризующих перемещения и подвижность граждан, мнение населения относительно функционирования транспортной системы муниципального образования.

При разработке КСОДД характер поставленной цели обуславливает выбор аналитического вида социального исследования общественного мнения и мнения водителей ТС.

В целях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора первичной информации целесообразно применять социологический опрос. Этот подход незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа людей. Выбор вида социологического опроса – интервьюирования или анкетирования – зависит от конкретных требований, предъявляемых к проводимому исследованию.

При проведении исследования в рамках разработки КСОДД изучается сразу несколько слоёв населения, причём мнения и особенности поведения части их представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому предпочтение отдаётся выборочному исследованию.

Время проведения исследования должно захватывать сразу несколько часов, чтобы имелась возможность учесть мнения различных слоёв населения.

Сбор информации, по общественному мнению, и мнению водителей транспортных средств не проводился. Данные о подвижности населения приняты в соответствии с аналогами - субъектами РФ.

  - Существующая территориально-планировочная организация города Иланский

- Город Иланский расположен в центральной части Иланского района Красноярского края. Является административным центром Иланского района.

К важнейшим транспортным осям г. Иланский относятся:

- пер. Алгасинский, ул. Ленина – формируют главную транспортную ось города. Алгасинский переулок имеет выход на федеральную а/д – является продолжением а/д регионального значения 04К-394 Иланский-Росляки;. По ул. Ленина проходят маршруты общественного транспорта, вдоль улицы расположены объекты социального обслуживания населения (здания администрации, объекты образования и пр.)

- ул. Трактовая– является продолжением региональных автомобильных дорог, формирует главную широтную транспортную ось в южной части города, связывает микрорайоны: Старая Илань, Алгасинский с улично-дорожной сетью города;

- ул. Красная, ул. 40 лет ВЛКСМ – формируют общественно-деловую зону города – здесь расположены объекты социального обслуживания населения (здания администрации, объекты образования, автовокзал, магазины и пр.);

- в микрорайонах города основными транспортными осями являются: ул. Советская, ул. Голованя (мкр Луговые), ул. 50 лет Краснохлеборобовской Коммуны, ул. Декабристов (мкр Ждановка), ул. Лекомских, ул. Набережная, ул. Школьная (мкр Железнодорожный), пер. Добровольского, ул. Октябрьская, ул. Восточная (мкр Пульсометр). Связывает микрорайоны Ждановка, Железнодорожный – ул. Локомотивная. В мкр Железнодорожный расположено большое количество объектов социального обслуживания населения: ж/д ст. Иланская, объекты образования и пр. Присутствуют объекты малоэтажной жилой застройки.

- ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В целях развития сети дорог планируется ряд мероприятий, направленных на сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования, поддержание существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

Варианты проектирования при разработке КСОДД обуславливаются исходными данными – показателями социально-экономического прогноза численности населения, уровнем автомобилизации населения.

По состоянию на 01.01.2024 численность населения г. Иланского составила 15587 жителей.

Проектная численность населения (таблица 2.2) принята на основании динамики численности населения за период 2020-2024 гг. (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Численность населения за период 2020-2023 гг.

| Населенный пункт | Численность населения, жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Город Иланский | 14869 | 14768 | 15919 | 15753 | 15587 |

Таблица 2.2

Прогнозная численность населения

| Населенный пункт | Численность населения, жителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| Город Иланский | 15936 | 16064 | 16061 | 16241 | 16369 | 16946 | 17514 |

Прогноз количества автомобилей представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Численность парка автомобилей

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации, авт./1000 жит. | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 495 | 520 |
| Количество автомобилей, шт | 7171 | 7309 | 7388 | 7552 | 7693 | 8388 | 9107 |

- УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

На основе оценки и сопоставления интенсивности движения и пропускной способности существующей улично-дорожной сети, в ходе которого определялись коэффициенты загрузки элементов существующей сети, были определены основные направления совершенствования организации движения и реконструкции на них с оценкой их по конкретному обеспечению необходимой пропускной способности. К реконструктивно-планировочным мероприятиям относятся все мероприятия, связанные с изменением физических параметров имеющейся улично-дорожной сети, основными из которых являются:

- применение более совершенного покрытия на имеющихся улицах и дорогах;

- строительство новых дорог с капитальным типом покрытия;

- организация нормативного пешеходного движения.

Данные мероприятия применяются в том случае, когда планируется увеличение населения, рабочих мест и мест тяготения населения, что в свою очередь может привести в будущем к дефициту дорожно-транспортной инфраструктуры.

На основании анализа существующей дорожно-транспортной ситуации в г. Иланском не было выявлено участков автодорог с высокой загруженностью. Пропускная способность дорог соответствует интенсивности движения.

Предлагается к рассмотрению 3 варианта развития организации дорожного движения в г Иланском.

1 вариант – на расчетный срок предусматривает обустройство и приведение существующей сети дорог в нормативное состояние (содержание, ремонт а/д), разработку ПОДД, установку и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки и пр.), содержание системы уличного освещения, обустройство остановочных пунктов.

2 вариант – на расчетный срок предусматривает все мероприятия, которые предлагаются в первом варианте. В добавление предусматриваются мероприятия по обустройству тротуаров, реконструкции а/д.

3 вариант – на расчетный срок предусматривает все мероприятия, которые предлагаются во втором варианте. В добавлении ожидается строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В таблице 3.1 приведены значения целевых показателей, в таблице 3.2 - стоимость реализации каждого варианта.

Таблица 3.1

Целевые показатели вариантов проектирования КСОДД

| Показатель | Ед.изм. | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доля а/д с содержанием | % | 100 | 100 | 100 |
| обеспеченность ТСОДД согласно ПОДД | % | 100 | 100 | 100 |
| протяженность отремонтированных а/д | км | 12,775 | 12,775 | 12,775 |
| вновь обустроенных остановочных пунктов | шт | 4 | 4 | 9 |
| протяженность обустроенных тротуаров | км | 4,272 | 4,272 | 4,272 |
| реконструированных а/д | км |  | 6,9 | 6,9 |
| Строительство а/д | км |  |  | 8 |
| Строительство искуственных сооружений (путепроводы) | шт |  |  | 2 |

Таблица 3.2

Стоимость вариантов проектирования КСОДД

|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость, тыс.р. | 1042989,1* | 1246377,8* | 1530921,8* |
| *Уточняется в соответствии с проектно-сметной документацией |  |  |  |

Из таблицы 3.1 видно, что лишь вариант 3 отвечает требованиям всех целевых показателей. В связи с эти вариант 3 выбран наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИХ ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Мероприятия по организации дорожного движения для предлагаемого к реализации варианта проектирования визуально отражены в графической части КСОДД (том 2).

  - Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

На территории г. Иланского реализация увеличения транспортной связанности территории связана с реконструкцией, содержанием и ремонтами автомобильных дорог (мероприятия приведены в разделе 4.22).

Реализация увеличения пешеходной доступности связана с реконструкцией и обустройством объектов пешеходной инфраструктуры (мероприятия приведены в разделе 4.18).

Кроме того, предусмотрено строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство путепровода в восточной части города в створе ул. Линейная на месте старого переезда | 2030-2039 |
| 2 | Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль на станции Иланская в г. Иланский в Иланском районе Красноярского края | 2026-2028 |
| 3 | Строительство улично-дорожной сети – 8,0 км: | 2035-2039 |

  - Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Перечень автодорог и их значение указаны в разделе 1.5 данной схемы.

В составе улично-дорожной сети населенных пунктов выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенных пунктов с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы), в т.ч.:

- основная – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;

- второстепенная – связь между основными жилыми улицами;

- проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей;

- хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Ширина главных улиц в красных линиях 15,0 – 25,0 м, ширина проезжей части 7,0 – 10,5 м.

Ширина проектируемых основных улиц в застроенной территории 13,0 – 14,0 м. ширина проезжей части 6,0 м.

Ширина проектируемых второстепенных (переулок) улиц в жилой застройке (рис. 4.6) – 11,5 м, ширина проезжей части 5,5 м.

Поперечные профили улиц в застроенной территории продиктованы сложившейся застройкой, определены конкретными условиями и при реконструкции требуют доведения при несоответствии элементов до предлагаемых (рис. 4.1 - 4.6) соответственно.

| Рис. 4.1 | Рис. 4.2 |
| --- | --- |
| Рис. 4.3 | Рис.4.4 |
| Рис. 4.5 | Рис. 4.6 |

Типовые поперечные профили проектируемых дорог: Рис. 4.1 – поселковая дорога; Рис. 4.2, 4.3, 4.4 – главная улица; Рис. 4.5 – основная улица в жилой застройке; Рис. 4.6 – второстепенная (переулок) улица в жилой застройке.

Реконструкция главных и основных улиц предусматривает их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройством тротуаров.

На территории города Иланский предусмотрена разработка ПОДД, срок реализации – 2025 год.

  - Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), ее функции и этапы внедрения

Автоматизированные системы управления дорожным движением или АСУДД представляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологической обстановки.

Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирования потоков транспорта с помощью средств световой сигнализации.

Дорожная сеть в г. Иланском не загружена, систематического возникновения заторовых ситуаций не выявлено. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что необходимости в проведении данного типа мероприятий в г. Иланском нет.

  - Распределение транспортных потоков по сети дорог

Основные транспортные потоки в населённых пунктах проходят по дорогам регионального значения. Основные дороги города указаны в разделе 1.5 данной схемы.

Анализ данных интенсивности и прогнозирования перспективных потоков, позволяет сделать вывод о том, что имеющаяся пропускная способность автодорог далека от исчерпания. Изменение распределения транспортных потоков в г. Иланском не планируется.

  - Организация системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации

Главная цель мониторинга на региональном уровне – сохранение общей стабильности в области безопасности дорожного движения, предотвращение кризисных и заторовых ситуаций, снижение уровня дорожной аварийности в целом. В ее основе – постоянное наблюдение за всеми участниками дорожного движения, состоянием дорожной инфраструктуры и т.п. и принятие своевременных корректирующих воздействий.

Было выявлено, что интенсивность движения на данный момент недостаточно велика, чтобы экономически обосновать рациональность применения систем мониторинга интенсивности транспортных потоков.

В будущем при увеличении транспортных потоков, при возникновении необходимости их применения необходимо предусмотреть установку детекторов. Полученную с транспортных детекторов систематизированную информацию далее можно использовать для прогнозирования времени движения транспортных средств, оптимизации управления транспортным потоком, а также проследить динамику изменения интенсивности транспортных потоков. Таким образом, накопленные данные детектирования служат, по существу, единственным источником обоснованного планирования градостроительных мероприятий по строительству и реконструкции транспортных магистралей.

  - Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются средствами информации. Правила применения технических средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств».

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водителя.

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять информацию по дорожному движению на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д.

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог).

По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются:

- на картографические – показывают местоположение и трассу маршрута на карте, отображаемой на относительно большом графическом дисплее;

- маршрутные – указывают водителю направление движения в соответствии с местонахождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной магнитолы с небольшим экраном.

По типу действия бортовые навигационные системы могут быть:

- пассивные – планируют и отслеживают маршрут движения на основании записанной в память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты;

- управляемые – могут вносить изменения в маршрут на основании информации, получаемой от систем управления дорожным движением.

Последний тип является наиболее перспективным, так как позволяет избежать попадания транспортных средств в зоны заторов, но требует развитой инфраструктуры управления движением с современными средствами телематики.

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обеспечения водителей, которая помогает водителям четко ориентироваться на сложных транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возможность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях.

Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб.

Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за перерасхода топлива.

Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на правильное направление.

На территории г. Иланского к мероприятиям по совершенствованию информационного обеспечения участников дорожного движения относятся установка ТСОДД в соответствии с ПОДД на территории всех поселений, срок реализации – 2026 год.

  - Применение реверсивного движения

Относительно дорожного движения реверс – это возможность передвигаться по полосе и в одном и в противоположном направлении.

В большинстве случаев реверсивное движение используется временно, на период проведения дорожных работ. Регулируется оно либо временно устанавливаемыми светофорами, либо сотрудниками ДПС, либо самими дорожными рабочими.

Необходимость введения реверсивной полосы на дороге обусловлена повышенной интенсивностью движения, которое в различное время суток меняется с одного направления на другое.

На территории г. Иланского нет необходимости в организации реверсивного движения, это связано с отсутствием заторов на улично-дорожной сети.

  - Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения

На территории г. Иланского действуют муниципальные и межмуниципальные автобусные маршруты. Для города предусмотрены мероприятия по обустройству остановочных пунктов, в т.ч.: установка автопавильона, обустройство пеш. подходов и перехода, обустройство освещения, установка дорожных знаков.

Таблица 4.2

Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств

| Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- |
| Обустройство остановочных пунктов автопавильонами: Старая Илань, ДРСУ, ул. Корчанова, НГЧ | 2025 |
| Обустройство новых остановочных пунктов: на пересечении Трактовая - Лесная, Пермяков - Лесная, проектируемая а/д - ул. Коммунистическая, ул. 40 лет ВЛКС - ул. Коммунистическая, перенос остановки ЦРБ (при условии нового строительства УДС, изменения маршрутной сети) | 2035-2039 |

  - Организация пропуска транзитных транспортных потоков

Пропуск транзитных транспортных потоков связан со строительством автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (мероприятия приведены в разделе 4.1), а также с реконструкцией и ремонтами автомобильных дорог (мероприятия приведены в разделе 4.21).

  - Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Реализация мероприятий по пропуску транзитных грузовых транспортных средств связана с организацией пропуска транзитных транспортных потоков (мероприятия приведены в разделе 4.9), строительством автомобильных дорог (мероприятия приведены в разделе 4.1), а также с реконструкцией, содержанием и ремонтами автомобильных дорог (мероприятия приведены в разделе 4.21).

  - Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории

Одной из важных мер совершенствования организации дорожного движения является ограничение доступа транспортных средств на определенные территории. Ограничение доступа транспортных средств используется в различных целях:

- ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) территории, которые устанавливаются руководящими документами ведомственного уровня;

- ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;

- временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с ремонтными, строительными, восстановительными работами;

- ограничения доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с организацией и функционированием пешеходных пространств.

В рамках разработки КСОДД для г. Иланского мероприятия по ограничению доступа транспортных средств отсутствуют в связи с отсутствием необходимости в ограничениях движения транспорта на существующей улично-дорожной сети.

  - Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Мероприятия по ограничению скорости на территории г. Иланского связаны с установкой дорожных знаков на территории города (мероприятия запланированы разделом 4.6).

  - Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок и иных подобных сооружений)

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить социальную напряженность населения.

Мероприятия по организации дополнительных парковочных мест не предусмотрены ввиду отсутствия дефицита парковочных мест на территории города.

  - Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования

Светофоры применяются на перекрестках в случае одновременного пропуска ТС во всех разрешенных направлениях с данного подхода к перекрестку и на регулируемых пешеходных переходах, расположенных между перекрестками.

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» транспортные светофоры, а также пешеходные светофоры следует устанавливать на перекрестках и пешеходных переходах при наличии хотя бы одного из следующих условий:

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течение каждого из любых 8 ч. рабочего дня недели не менее значений, указанных в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений

| Число полос движения в одном направлении |  | Интенсивность движения транспортных средств, ед/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная дорога | Второстепенная дорога | по главной дороге в двух направлениях | по второстепенной дороге в одном, наиболее загруженном направлении |
| 1 | 1 | 750 670 580 500 410 380 | 75 100 125 150 175 190 |
| 2 и более | 1 | 900 800 700 600 500 400 | 75 100 125 150 175 200 |
| 2 и более | 2 и более | 900 825 750 675 600 525 480 | 100 125 150 175 200 225 240 |

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой – 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш./ч.

В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 месяцев, которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

На территории города обустройство светофорных объектов не предусмотрено.

  - Режимы работы светофорного регулирования

Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в организации дорожного движения:

повышение безопасности;

повышение пропускной способности отдельных направлений движения;

перераспределение транспортных потоков.

На территории г. Иланского изменение режимов светофорного регулирования не требуется.

  - Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

Анализ условий дорожного движения на территории г. Иланского показал, что основным фактором опасности является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, в связи с чем основным направлением снижения помех движению и факторов опасности будет реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети (мероприятия приведены в разделе 4.21), а также установка дорожных знаков (мероприятия приведены в разделе 4.6).

Предусмотрены мероприятия по содержанию системы уличного освещения, срок реализации мероприятия – 2025-2039 гг.

  - Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения. Большая часть путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком: до/от остановки общественного транспорта или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в обществе сильно связано с качественными критериями – безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным проектированием.

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения на территории г. Иланского входят мероприятия по обустройству тротуаров.

Таблица 4.4

Мероприятия по организации движения пешеходов

| Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Строительство новых тротуаров : Пер. Алгасинский, 0,815 км, Ул. Коммунистическая, 0,44 км, Ул. Коммунистическая, 0,247 км, Ул. 40 лет ВЛКСМ, 0,74 км, Ул. 30 лет Победы, 0,477 км, Ул. Профсоюзная 0,362 км, Ул. Набережная 0,268 км, Ул. Октябрьская 0,75 км, пер. Карчанова 0,173 км, ул. Локомотивная (от котельной до Комсомольской) 0,45 км | 2025-2027 |

  - Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

При проектировании пешеходных зон и тротуаров следует учитывать обеспечение доступности использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения.

В рамках разработки КСОДД для г. Иланского мероприятий предусмотрена установка дорожных знаков 6.4 «Место стоянки» совместно со знаком 8.17 «Инвалиды», установка указателей направления движения от остановочных пунктов до помещений клиентских служб (мероприятия по установке дорожных знаков предусмотрены разделом 4.6).

  - Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий движения участников дорожного движения на участках улично-дорожной сети, примыкающих к образовательным организациям (ОО), является обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков. Основными задачами по достижению указанной цели являются:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения;

обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного движения на пешеходных переходах

Поставленные задачи решаются с помощью применения технических средств организации движения, в том числе инновационных технических средств организации дорожного движения. Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения на участках вблизи образовательных организаций и на участках УДС обозначенных в паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения являются:

заблаговременное предупреждение участников дорожного движения о возможном появлении детей на проезжей части;

создание безопасных условий движения, как в районе организаций, так и на подходах к ним.

К числу мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные маршруты движения детей относятся:

устройство ограждений перильного типа;

устройство пешеходных переходов с техническими средствами, повышающими видимость;

устройство технических средств для принудительного снижения скорости (искусственные неровности);

установка знаков «Осторожно дети»;

установка средств фото- и видеофиксации.

Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству пешеходных зон, которые находятся в непосредственной близости от детских учебно-воспитательных учреждений:

1. Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учреждения должен быть обеспечен стационарным наружным освещением.

2. Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и размещены на щитах с флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета; дополнительно знаки могут оснащаться мигающим сигналом жёлтого цвета.

3. Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год. Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-жёлтых тонах.

4. Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на асфальте.

5. Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений, обязательно наличие светофора.

6. Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое устанавливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода.

7. За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены искусственные дорожные неровности («лежачий полицейский»).

Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям связаны с организацией пешеходного движения (мероприятия предусмотрены разделом 4.17), установкой дорожных знаков (мероприятия предусмотрены разделом 4.6), обустройством освещения (мероприятия предусмотрены разделом 4.16), установкой светофоров (мероприятия предусмотрены разделом 4.14).

  - Организация велосипедного движения

Велосипедное движение является наиболее эффективным видом транспорта для передвижения по территории поселений и хорошей альтернативой моторизированному транспорту в виду его мало – затратности, благотворного воздействия на здоровье населения и положительного влияния на транспортную систему и экологию.

В рамках КСОДД не предусмотрено создание велодорожек. Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные при получении дополнительных доходов бюджета муниципального образования или появления возможности финансирования из иных источников.

  - Развитие сети дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

В целях развития сети дорог г. Иланского планируются мероприятия содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования.

Перечень мероприятий представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Перечень мероприятий по развитию сети дорог г. Иланского

| Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция ул. Боровая | 2030-2034 |
| Реконструкция ул. Пермяков | 2030-2034 |
| Реконструкция ул. Энтузиастов | 2030-2034 |
| Реконструкция ул. Лесная | 2030-2034 |
| Реконструкция ул. Дзержинского, участка ул. Пролетарская | 2030-2034 |
| Ремонт автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием (в т.ч. отсыпка дорожного полотна): Ул. Полевая, 0,1 км, Ул. Первомайская, 0,36 км, Ул.Сов. Армии 0,6 км, Ул. Свердлова 0,58 км, Ул. Промышленная 0,3 км | 2025-2027 |
| Ремонт асфальтового покрытия улично-дорожной сети (в т.ч. устройство новых асфальтированных участков дорог):Ул. Голованя (в районе виадука), 0,13 км, Ул. 40 лет ВЛКСМ (район автовокзала), 0,13 км, ул. Пермякова, 0,44 км, пер. Пионерский, 0,415 км | 2025-2027 |
| Капитальный ремонт асфальтового покрытия за счет средств дорожного фонда: Ул. Трактовая,Ул. Ленина (от Советской до Олимпийской), 0,6 км, Ул. Деповская, 1,4 км, Ул. Комсомольская, 0,56 км, Пер. Северный, 0,36 км, ул. Октябрьская, 0,8 км | 2025-2027 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | 2025-2039 |

  - Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

На территории г. Иланского мероприятий по установке камер автоматической фиксации нарушений ПДД не предусмотрено в виду отсутствия мест концентрации ДТП.

  - Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств

Предложения по размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств представлены в разделе 4.13.

- ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Очередность реализации мероприятий включает предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе определяет очередность разработки ПОДД на отдельных территориях.

Этапы реализации:

1 этап - 2023-2027 гг.,

2 этап – 2028-2032 гг.,

3 этап – 2033-2037 гг

Сроки реализации мероприятий по ОДД представлены в таблице 6.1 раздела 6.

- ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

При планировании ресурсного обеспечения КСОДД учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, состояние организации и безопасности дорожного движения, социально-экономическая значимость проблемы в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также исходя из реально возможных капиталовложений и материальных ресурсов. Оценка требуемых объемов финансирования представлена в таблице 6.1.

Данные в КСОДД предложения по развитию улично-дорожной сети предполагается реализовывать с участием бюджетов различных уровней (областного, окружного, бюджетов), а также внебюджетных источников – застройщиков.

Таблица 6.1

Оценка требуемых объемов финансирования

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования | Непосредственный результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |  |  |
| Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство путепровода в восточной части города в створе ул. Линейная на месте старого переезда | * |  |  |  |  |  | * | * | краевой бюджет | повышение транспортной доступности |
| 2 | Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль на станции Иланская в г. Иланский в Иланском районе Красноярского края | * |  |  |  |  |  | * | * | краевой бюджет | повышение транспортной доступности |
| 3 | Строительство улично-дорожной сети – 8,0 км: | 282544 |  |  |  |  |  |  | 282544 | местный бюджет | повышение транспортной доступности |
| Мероприятия по категорированию дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка ПОДД | * | * |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | оформление необходимых документов |
| Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД | ** |  | ** |  |  |  |  |  | местный бюджет | снижение вероятности возникновения ДТП |
| Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обустройство остановочных пунктов автопавильонами: Старая Илань, ДРСУ, ул. Корчанова, НГЧ | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | создание комфортных условий для граждан |
| 7 | Обустройство новых остановочных пунктов: на пересечении Трактовая - Лесная, Пермяков - Лесная, проектируемая а/д - ул. Коммунистическая, ул. 40 лет ВЛКС - ул. Коммунистическая, перенос остановки ЦРБ (при условии нового строительства УДС, изменения маршрутной сети) | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  | местный бюджет | создание комфортных условий для граждан |
| Мероприятия по устранению помех в движении и конфликтных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание системы уличного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | местный бюджет | снижение вероятности возникновения ДТП |
| Мероприятия по организации движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство новых тротуаров : Пер. Алгасинский, 0,815 км, Ул. Коммунистическая, 0,44 км, Ул. Коммунистическая, 0,247 км, Ул. 40 лет ВЛКСМ, 0,74 км, Ул. 30 лет Победы, 0,477 км, Ул. Профсоюзная 0,362 км, Ул. Набережная 0,268 км, Ул. Октябрьская 0,75 км, пер. Карчанова 0,173 км, ул. Локомотивная (от котельной до Комсомольской) 0,45 км | 21035,49 | 7011,83 | 7011,83 | 7011,83 |  |  |  |  | местный бюджет | снижение вероятности возникновения ДТП |
| Мероприятия по развитию сети дорог или участков дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция ул. Боровая | 55498,8 |  |  |  |  |  | 55498,8 |  | местный бюджет | улучшение качества дорог |
| 11 | Реконструкция ул. Пермяков | 31713,6 |  |  |  |  |  | 31713,6 |  | местный бюджет | улучшение качества дорог |
| 12 | Реконструкция ул. Энтузиастов | 10571,2 |  |  |  |  |  | 10571,2 |  | местный бюджет | улучшение качества дорог |
| 13 | Реконструкция ул. Лесная | 31713,6 |  |  |  |  |  | 31713,6 |  | местный бюджет | улучшение качества дорог |
| 14 | Реконструкция ул. Дзержинского, участка ул. Пролетарская | 52856 |  |  |  |  |  | 52856 |  | местный бюджет | улучшение качества дорог |
| 15 | Ремонт автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покрытием (в т.ч. отсыпка дорожного полотна): Ул. Полевая, 0,1 км, Ул. Первомайская, 0,36 км, Ул.Сов. Армии 0,6 км, Ул. Свердлова 0,58 км, Ул. Промышленная 0,3 км | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | местный бюджет | улучшение качества дорог |
| 16 | Ремонт асфальтового покрытия улично-дорожной сети (в т.ч. устройство новых асфальтированных участков дорог):Ул. Голованя (в районе виадука), 0,13 км, Ул. 40 лет ВЛКСМ (район автовокзала), 0,13 км, ул. Пермякова, 0,44 км, пер. Пионерский, 0,415 км | 50685,33 | 16895,11 | 16895,11 | 16895,11 |  |  |  |  | местный бюджет | улучшение качества дорог |
| 17 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия за счет средств дорожного фонда: Ул. Трактовая, Ул. Ленина (от Советской до Олимпийской), 0,6 км, Ул. Деповская, 1,4 км, Ул. Комсомольская, 0,56 км, Пер. Северный, 0,36 км, ул. Октябрьская, 0,8 км | 315471,3 | 105157 | 105157 | 105157 |  |  |  |  | краевой бюджет | улучшение качества дорог |
| 18 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | 657232,5 | 43815,5 | 43815,5 | 43815,5 | 43815,5 | 43815,5 | 219077,5 | 219077,5 | местный, краевой бюджет | улучшение качества дорог |
| *Объем финансирования принимается в соответствии с проектно-сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Объем финансирования принимается в соответствии с ПОДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО, ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития улично-дорожной сети города являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры в сфере ОДД;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в сфере ОДД в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД на всех этапах жизненного цикла объектов.

Развитие улично-дорожной сети на территории города должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: региональных, муниципальных. Улично-дорожная сеть города Иланского является элементом транспортной системы Красноярского края и Иланского района, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией улично-дорожной сети на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Данные в КСОДД предложения по развитию улично-дорожной сети предполагается реализовывать с участием бюджетов различных уровней (краевого, местного). Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию улично-дорожной сети.

Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации КСОДД базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД.

Заказчиком КСОДД является администрация г. Иланского. Ответственным за реализацию КСОДД в рамках подразделений администрации, является лицо, назначаемое постановлением руководителя администрации в соответствии с установленным порядком. При реализации КСОДД назначаются координаторы КСОДД, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий, прописанных в Схеме. Координаторы Схемы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации мероприятий, прописанных в КСОДД, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития улично-дорожной сети г. Иланского.

Основными функциями администрации г. Иланского по реализации КСОДД являются:

оценка эффективности использования финансовых средств;

реализация мероприятий КСОДД;

подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в схеме, и финансовых потребностей на их реализацию;

организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации мероприятий КСОДД;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации КСОДД;

мониторинг и анализ реализации КСОДД;

сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга КСОДД;

осуществление оценки эффективности КСОДД и расчет целевых показателей и индикаторов реализации КСОДД;

подготовка заключения об эффективности реализации КСОДД;

подготовка докладов о ходе реализации КСОДД руководителю администрации муниципального образования и предложений корректировке

осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации КСОДД.

В рамках осуществляемых функций администрация подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации КСОДД.

Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет руководитель администрации г. Иланского.

Внесение изменений в КСОДД осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения КСОДД путем внесения изменений.

Корректировка КСОДД осуществляется в случаях несоответствия требованиям:

Правил (приказ Министерства транспорта РФ №274)

нормативных правовых актов, изданных в соответствии с Законом об организации дорожного движения

документов по стандартизации в области организации дорожного движения, включенных в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. N 2438-р (далее - Перечень документов по стандартизации).

Координаторы КСОДД в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе выполнения КСОДД составляют предложения по корректировке КСОДД и представляют их для утверждения в установленном порядке. Обязательная корректировка КСОДД проводится не реже, чем раз в пять лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках схемы организации дорожного движения г. Иланского были разработаны мероприятия по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории поселения.

Набор мероприятий был сформулирован на основании результатов сбора и анализа полученных данных о состоянии транспортной системы города.

В результате реализации мероприятий КСОДД будет достигнут следующий социально-экономический эффект:

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

совершенствование и развитие опорной транспортной сети;

устройство пешеходных дорожек и тротуаров;

реконструкция объектов пешеходной инфраструктуры.

Приложение 1

Перечень автомобильных дорог город Иланский

| № п/п | Реестровый номер | Адрес | Протяженность улицы км. | Ширина дорожного покрытия улицы, м | Тип покрытия |  |  |  | Площадь покрытия улицы (км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а/б | ц/б | гравийно-щебеночное | грунтовое |  |
| 1. | 04001-10 | Олимпийская | 0,40 | 6 |  |  | + |  | 2,40 |
|  | 04001-10 | Олимпийская | 0,20 | 6 |  |  |  | + | 1,20 |
| 2. | 04002-10 | Зеленая | 1,00 | 6 |  |  |  | + | 6,00 |
| 3. | 04003-10 | Степная | 1,10 | 6 |  |  |  | + | 6,60 |
| 4. | 04004-10 | Дзержинского | 1,20 | 6 |  |  | + |  | 7,20 |
|  | 04004-10 | Дзержинского | 0,30 | 6 |  |  |  | + | 1,80 |
| 5. | 04005-10 | Переездная | 1,50 | 6 |  |  |  | + | 9,00 |
| 6. | 04006-10 | Советская | 0,50 | 7 | + |  |  |  | 3,50 |
|  | 04006-10 | Советская | 0,60 | 6 |  |  | + |  | 3,60 |
|  | 04006-10 | Советская | 0,20 | 6 |  |  |  | + | 1,20 |
| 7. | 04007-10 | Озерная | 0,40 | 6 |  |  |  | + | 2,40 |
|  | 04007-10 | Озерная | 0,70 | 6 |  |  | + |  | 4,20 |
| 8. | 04008-10 | Колхозная | 1,10 | 6 |  |  |  | + | 6,60 |
| 9. | 04009-10 | Молодежная | 0,14 | 4,6 |  |  | + |  | 0,64 |
|  | 04009-10 | Молодежная | 0,56 | 6 | + |  |  |  | 3,36 |
| 10. | 04010-10 | пер. Медицинский | 0,14 | 6 | + |  |  |  | 0,84 |
|  | 04010-10 | пер. Медицинский | 0,56 | 5,3 |  |  | + |  | 2,97 |
| 11. | 04011-10 | Лесная | 1,20 | 6 |  |  |  | + | 7,20 |
| 12. | 04012-10 | Новая | 1,20 | 6 |  |  |  | + | 7,20 |
| 13. | 04013-10 | Партизанская | 1,40 | 6 |  |  |  | + | 8,40 |
| 14. | 04014-10 | Транспортная | 0,90 | 6 |  |  |  | + | 5,40 |
|  | 04014-10 | Транспортная | 0,20 | 6 |  |  | + |  | 1,20 |
| 15. | 04015-10 | Пролетарская | 2,00 | 6 |  |  | + |  | 12,00 |
| 16. | 04016-10 | Коммунистическая | 1,60 | 6 | + |  |  |  | 9,60 |
|  | 04016-10 | Коммунистическая | 0,60 | 6 |  |  | + |  | 3,60 |
| 17. | 04017-10 | пер. Ученический | 0,20 | 6 |  |  |  | + | 1,20 |
| 18. | 04018-10 | Милехина | 0,50 | 6 | + |  |  |  | 3,00 |
|  | 04018-10 | Милехина | 0,10 | 6 |  |  | + |  | 0,60 |
| 19. | 04019-10 | Лазо | 0,30 | 6 |  |  |  | + | 1,80 |
| 20. | 04020-10 | Рабочая | 0,30 | 6 | + |  |  |  | 1,80 |
|  | 04020-10 | Рабочая | 0,30 | 6 |  |  | + |  | 1,80 |
| 21. | 04021-10 | Ленина | 2,30 | 6 | + |  |  |  | 13,80 |
|  | 04021-10 | Ленина | 0,70 | 6 |  |  | + |  | 4,20 |
| 22. | 04022-10 | Слабнова | 0,30 | 6 | + |  |  |  | 1,80 |
| 23. | 04023-10 | Фабричная | 0,80 | 6 |  |  | + |  | 4,80 |
| 24. | 04024-10 | Куйбышева | 0,40 | 6 |  |  |  | + | 2,40 |
| 25. | 04025-10 | Красная | 1,58 | 6 | + |  |  |  | 9,48 |
|  | 04025-10 | Красная | 1,52 | 6 |  |  | + |  | 9,12 |
| 26. | 04026-10 | Болдырева | 1,10 | 6 |  |  |  | + | 6,60 |
| 27. | 04027-10 | Голованя | 0,30 | 6 | + |  |  |  | 1,80 |
|  | 04027-10 | Голованя | 1,80 | 6 |  |  |  | + | 10,80 |
| 28. | 04028-10 | пер. Семофорный | 0,40 | 6 |  |  |  | + | 2,40 |
| 29. | 04029-10 | пер. Вагонный | 0,20 | 6 |  |  | + |  | 1,20 |
| 30. | 04030-10 | пер. Берштейна | 1,20 | 6 |  |  |  | + | 7,20 |
| 31. | 04031-10 | пер. Пермякова | 0,47 | 6 | + |  |  |  | 2,81 |
|  | 04031-10 | пер. Пермякова | 1,12 | 6 |  |  | + |  | 6,74 |
|  | 04031-10 | пер. Пермякова | 0,09 | 6 |  |  |  | + | 0,51 |
| 32. | 04032-10 | Деповская | 1,40 | 6 | + |  |  |  | 8,40 |
|  | 04032-10 | Деповская | 0,40 | 6 |  |  |  | + | 2,40 |
| 33. | 04034-10 | пер. Крестьянский | 0,80 | 6 |  |  | + |  | 4,80 |
| 34. | 04034-10 | 40 лет ВЛКСМ | 1,43 | 5,7 | + |  |  |  | 8,15 |
|  | 04034-11 | 40 лет ВЛКСМ | 0,10 | 6 | + |  |  |  | 0,60 |
| 35. | 04035-10 | 30 лет Победы | 0,90 | 6,7 | + |  |  |  | 6,03 |
| 36. | 04036-10 | пер. Пионерский | 0,50 | 6 | + |  |  |  | 3,00 |
|  | 04036-10 | пер. Пионерский | 0,20 | 6 |  |  | + |  | 1,20 |
| 37. | 04037-10 | пер. Спортивный | 0,20 | 6 |  |  |  | + | 1,20 |
| 38. | 04038-10 | им. генерала Халипова | 0,20 | 6 | + |  |  |  | 1,20 |
|  | 04038-11 | им. генерала Халипова | 0,20 | 6 |  |  | + |  | 1,20 |
| 39. | 04039-10 | Строительная | 0,70 | 6 |  |  | + |  | 4,20 |
| 40. | 04040-10 | Элеваторная | 0,70 | 6 |  |  |  | + | 4,20 |
| 41. | 04041-10 | Декабристов | 0,50 | 6 | + |  |  |  | 3,00 |
| 42. | 04042-10 | Мещерякова | 0,30 | 6 |  |  | + |  | 1,80 |
| 43. | 04043-10 | Социалистическая | 0,50 | 6 |  |  | + |  | 3,00 |
| 44. | 04044-10 | Гумбина | 0,30 | 6 |  |  |  | + | 1,80 |
| 45. | 04045-10 | Солнечная | 0,20 | 6 |  |  |  | + | 1,20 |
| 46. | 04046-10 | 50 лет КХК | 0,90 | 6 | + |  |  |  | 5,40 |
| 47. | 04047-10 | Реконструкции | 0,30 | 6 |  |  | + |  | 1,80 |
| 48. | 04048-10 | Баумана | 0,80 | 6 |  |  | + |  | 4,80 |
| 49. | 04049-10 | Локомотивная | 1,40 | 6 | + |  |  |  | 8,40 |
|  | 04049-10 | Локомотивная | 0,50 | 6 |  |  | + |  | 3,00 |
| 50. | 04050-11 | пер. от ул. Локомотивная до ул. Декабристов | 0,20 | 6 |  |  | + |  | 1,20 |
| 51. | 04051-11 | пер. от ул. Локомотивная до ул. Реконструкции | 0,20 | 6 |  |  | + |  | 1,20 |
| 52. | 04052-10 | 28 Декабря | 0,30 | 7 | + |  |  |  | 2,10 |
| 53. | 04053-10 | пер. Казакова | 0,20 | 6 | + |  |  |  | 1,20 |
| 54. | 04054-10 | Профсоюзная | 0,70 | 6 | + |  |  |  | 4,20 |
| 55. | 04055-10 | Школьная | 2,35 | 5,8 | + |  |  |  | 13,65 |
|  | 04055-10 | Школьная | 0,20 | 4 |  |  |  | + | 0,80 |
|  | 04055-10 | Школьная, от трубы до ул.Трактовая | 0,30 | 6 | + |  |  |  | 1,80 |
| 56. | 04056-10 | пер. Октябрьский | 0,10 | 6 |  |  |  | + | 0,60 |
| 57. | 04057-10 | пер. Северный | 0,70 | 6 |  |  | + |  | 4,20 |
| 58. | 04058-10 | пер. Парковый | 0,10 | 6 |  |  |  | + | 0,60 |
| 59. | 04059-10 | пер. Эстакадный | 0,20 | 6 | + |  |  |  | 1,20 |
|  | 04069-10 | пер.Эстакадный | 0,05 | 6 |  |  | + |  | 0,28 |
| 60. | 04060-10 | пер. Береговой | 0,20 | 6 |  |  |  | + | 1,20 |
| 61. | 04061-10 | Комсомольская | 1,06 | 6 | + |  |  |  | 6,38 |
| 62. | 04062-10 | Садовая | 0,50 | 6 | + |  |  |  | 3,00 |
| 63. | 04063-10 | Набережная | 0,40 | 6 | + |  |  |  | 2,40 |
|  | 04063-10 | Набережная | 0,30 | 6 |  |  | + |  | 1,80 |
| 64. | 04064-10 | Ломоносова | 0,60 | 6 |  |  |  | + | 3,60 |
| 65. | 04065-10 | Сурикова | 0,50 | 6 |  |  |  | + | 3,00 |
| 66. | 04066-10 | Революции | 0,30 | 6 |  |  |  | + | 1,80 |
| 67. | 04067-10 | от переезда к ул. Школьная | 0,20 | 6 |  |  | + |  | 1,20 |
| 68. | 04068-10 | Путейская | 0,80 | 6 |  |  |  | + | 4,80 |
| 69. | 04069-10 | Лекомских | 0,40 | 6 | + |  |  |  | 2,40 |
|  | 04069-10 | Лекомских | 0,20 | 6 |  |  |  | + | 1,20 |
| 70. | 04070-10 | Фрунзе | 3,00 | 6 |  |  |  | + | 18,00 |
|  | 04070-10 | Фрунзе | 1,10 | 6 |  |  | + |  | 6,60 |
| 71. | 04071-10 | Свердлова | 3,90 | 6 |  |  |  | + | 23,40 |
| 72. | 04072-10 | Промышленная | 3,90 | 6 |  |  |  | + | 23,40 |
| 73. | 04073-10 | Советской Армии | 3,30 | 6 |  |  | + |  | 19,80 |
|  | 04073-10 | Советской Армии | 0,60 | 6 |  |  |  | + | 3,60 |
| 74. | 04074-10 | Щорса | 0,98 | 6 |  |  |  | + | 5,88 |
|  | 04074-10 | Щорса | 0,87 | 6 |  |  | + |  | 5,22 |
| 75 | 04074-10 | пер.Свободный | 0,20 | 6 |  |  |  | + | 1,20 |
| 76. | 04075-10 | пер. Охотничий | 0,30 | 6 |  |  |  | + | 1,80 |
| 77. | 04076-10 | пер. Мелиорации | 0,40 | 6 |  |  |  | + | 2,40 |
| 78. | 04077-10 | пер. Денисова | 0,50 | 6 |  |  |  | + | 3,00 |
| 79. | 04078-10 | пер. Граничный | 0,60 | 6 |  |  | + |  | 3,60 |
| 80. | 04079-10 | пер. Дорожный | 0,60 | 6 |  |  | + |  | 3,60 |
| 81. | 04080-10 | пер. Заводской | 0,70 | 6 |  |  |  | + | 4,20 |
| 82. | 04081-10 | пер. Коммунальный | 0,60 | 6 |  |  |  | + | 3,60 |
| 83. | 04082-10 | пер. Часовой | 0,60 | 6 |  |  | + |  | 3,60 |
| 84. | 04083-10 | пер. Алгасинский | 1,23 | 6 | + |  |  |  | 7,38 |
|  | 04083-10 | пер. Алгасинский | 1,27 | 6 |  |  | + |  | 7,62 |
| 85. | 04084-10 | пер. Пятилетки | 0,60 | 6 |  |  | + |  | 3,60 |
| 86. | 04085-10 | пер. Южный | 0,50 | 6 |  |  | + |  | 3,00 |
| 87. | 04086-10 | пер. Труда | 0,50 | 6 |  |  | + |  | 3,00 |
| 88. | 04087-10 | пер. Дальний | 0,50 | 6 |  |  |  | + | 3,00 |
| 89. | 04088-10 | пер. Деревенский | 0,30 | 6 |  |  | + |  | 1,80 |
| 90. | 04089-10 | Нагорная | 0,70 | 6 |  |  |  | + | 4,20 |
| 91. | 04090-10 | Линейная | 0,40 | 6 |  |  |  | + | 2,40 |
|  | 04090-10 | Линейная | 0,10 | 6 | + |  |  |  | 0,60 |
| 92. | 04091-10 | Чехова | 0,20 | 6 |  |  |  | + | 1,20 |
| 93. | 04092-10 | Кирова | 0,90 | 6 |  |  |  | + | 5,40 |
| 94. | 04093-10 | Первомайская | 0,90 | 6 |  |  |  | + | 5,40 |
|  | 04094-10 | Первомайская | 0,70 | 6 |  |  | + |  | 4,20 |
| 95. | 04094-10 | Октябрьская | 0,70 | 6 | + |  |  |  | 4,20 |
|  | 04095-10 | Октябрьская | 0,40 | 6 |  |  | + |  | 2,40 |
|  | 04095-10 | Октябрьская | 0,50 | 6 |  |  |  | + | 3,00 |
| 96. | 04095-10 | Боровая | 2,10 | 6 |  |  |  | + | 12,60 |
| 97. | 04096-10 | Полевая | 2,00 | 6 |  |  |  | + | 12,00 |
|  | 04096-10 | Полевая | 0,40 | 6 |  |  | + |  | 2,40 |
| 98. | 04097-10 | Восточная | 2,20 | 6 |  |  |  | + | 13,20 |
| 99. | 04098-10 | Аэродромная | 1,50 | 6 |  |  |  | + | 9,00 |
| 100. | 04099-10 | пер. Совхозный | 0,70 | 6 |  |  | + |  | 4,20 |
| 101. | 04100-10 | пер. Возненко | 0,60 | 6 |  |  |  | + | 3,60 |
| 102. | 04101-10 | пер. Корчанова | 0,60 | 6 |  |  |  | + | 3,60 |
| 103 | 04102-10 | пер. Добровольского | 0,42 | 6 |  |  |  | + | 2,52 |
|  | 04103-10 | пер. Добровольского | 0,28 | 6 | + |  |  |  | 1,68 |
| 104. | 04103-10 | пер. Песчанный | 0,60 | 6 |  |  |  | + | 3,60 |
| 105. | 04104-10 | Таежная | 2,20 | 6 |  |  | + |  | 13,20 |
| 106. | 04105-10 | Энергетиков | 0,20 | 6 |  |  | + |  | 1,20 |
|  | 04106-10 | Энергетиков | 0,30 | 6 |  |  |  | + | 1,80 |
| 107. | 04107-10 | Энтузиастов | 0,40 | 6 |  |  |  | + | 2,40 |
| 108. | 04108-10 | Автодорога до дач через оз. «Пульсометр» | 7,80 | 6 |  |  | + |  | 46,80 |
| 109. | 04109-10 | Автодорога ул. Трактовая, №1 до жилого дома №377 | 6,00 | 6 | + |  | + |  | 36,00 |
| 110 | 04110-10 | Шабалина | 0,20 | 5,5 |  |  |  | + | 1,10 |
| 111 | 04111-10 | им.В.П.Усса | 0,26 | 5,5 |  |  | + |  | 1,43 |
|  | 04112-11 | им.В.П.Усса | 0,44 | 5,5 | + |  |  |  | 2,42 |
| 112 | 04113-10 | ул.Подгорная | 0,04 | 4,5 |  |  |  | * | 0,18 |
| 113 | 04114-10 | пер.Базарный | 0,17 | 4,5 |  |  |  | * | 0,77 |
| 114 | 04115-10 | пер.Крайний | 0,34 | 4,5 |  |  |  | * | 1,53 |
| 115 | 04116-10 | пер.Овражный | 0,05 | 4,5 |  |  |  | * | 0,23 |
| 116 | 04117-10 | ул.Мостовая | 0,06 | 4,5 |  |  |  | * | 0,29 |
| Итого |  |  | 122,58 |  |  |  |  |  | 730,01 |

Приложение 2

Интенсивности транспортных потоков

Принято в соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов Красноярского края от 05.12.2024

Принято в соответствии с результатами паспортизации а/д, 2017 год

Согласно базе данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики (2023 г.)