АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 1308-22

| Заказчик: | Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа» г. Иланский |
| --- | --- |

| Наименование объекта:; Проект планировки и проект межевания территории жилого квартала в центре микрорайона «Железнодорожников». |  |
| --- | --- |
| Проект планировки Положение проекта планировки территории (утверждаемая часть) ТОМ I |  |

г. Красноярск, 2022 г.

Инв. № 17/20622

Экз. №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 1308-22

| Заказчик: | Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа» г. Иланский |
| --- | --- |

| Наименование объекта:; Проект планировки и проект межевания территории жилого квартала в центре микрорайона «Железнодорожников». |  |
| --- | --- |
| Проект планировки Положение проекта планировки территории (утверждаемая часть) ТОМ I |  |

Главный градостроитель                                                           Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта                                                         А.С. Попова

г. Красноярск, 2022 г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования:

Начальник МГП                                             				           М.В. Волков

Зам. начальника по разработке

документации территориального планирования                                                И.Г. Милашкин

Главный инженер проекта  						                       А.С. Попова

Архитектурная часть:

Архитектор-градостроитель 1 категории						 К. А. Фатеева

Экономическая часть:

Эксперт-экономист градостроительства						З.А. Бахова

Транспортная инфраструктура:

Ведущий специалист транспортного развития территории			А.Г. Мельников

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории:

Эксперт - планировщик градостроительства					Н.В. Гилевич

Инженерная инфраструктура, сети:

Главный инженер проекта 								Д.Б. Тугужаков

Мероприятия по охране окружающей среды:

Эксперт-эколог градостроительства                                                                     Ю. М. Зорькина

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Главный градостроитель транспортного развития территории			Л.М. Резвых

Эксперт транспортного развития территории					А.А. Солдаев

Проверка межевания                                                                                            Л.Б. Лукина

Шифр 1308-22

Состав проекта:

I. Проект планировки территории

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 1 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 1 | 17/20609 |
| 2 | Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры | 1:1000 | 2 | 17/20610 |
| 3 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 1:1000 | 3 | 17/20611 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 4 | Ситуационный план | 1:5000 | 4 | 17/20612 |
| 5 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети | 1:1000 | 5 | 17/20613 |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | 6 | 17/20614 |
| 7 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства | 1:1000 | 7 | 17/20615 |
| 8 | Схема планировочных решений | 1:1000 | 8 | 17/20616 |
| 9 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:1000 | 9 | 17/20617 |
| 10 | Схема обоснования очередности планируемого развития территории | 1:1000 | 10 | 17/20618 |
| 11 | Чертеж зон планируемого размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры | 1:1000 | 11 | 17/20619 |
| 12 | ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих территорий | 1:5000 | 12 | 17/20620 |
| 13 | ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1:1000 | 13 | 17/20621 |

Б. Текстовые материалы

Том I. Положение проекта планировки территории (утверждаемая часть) 	Инв. № 17/20622

Том II. Кинга 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Инв. № 17/20623

Том II. Книга 2. Исходные данные.					             Инв. № 17/20624

II. Проект межевания территории

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории | 1:1000 | 1 | 17/20625 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 2 | Чертеж межевания территории (обосновывающая часть) | 1:1000 | 2 | 17/20626 |

Б. Текстовые материалы

Том I. Положение проекта межевания территории 			Инв. № 17/20627

Том II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории	Инв. № 17/20628

III. Электронная версия

СД-диск – материалы формата JPEG, MicrosoftWord, MID/MIF, PowerPoint	  Инв. №1697д

Содержание

Введение	7

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ……………………………..9

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительных регламентов).	9

Таблица 1.  Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения федерального, регионального или местного значения в границах Проекта планировки…………………………………………………………………………. 9

Таблица  2. Характеристика зон размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры………………………………………………………………………………………….12

2. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.	20

3. Разбивочный чертеж красных линий	……………………………………………………………..20

5 Каталог координат поворотных точек границы проектирования……………………………………...21

Введение

Проект планировки и проект межевания территории жилого квартала в центре микрорайона «Железнодорожников» выполнен на основании:

- Договора № 14 К на проектные работы от 22 июля 2022 г.;

- Постановления администрации города Иланский Иланского района Красноярского края № 419 от 11.11.2021 «Об утверждении муниципальной программы города Иланский Иланского района «Создание благоприятных условий жизнедеятельности города на 2022 год и плановый период 2023-2024 года»»;

- Постановления Правительства Красноярского края от 06.05.2022 № 377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории»;

- Обращения Муниципального казенного учреждения «По управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа» г. Иланский.

Территория расположена в центре микрорайона «Железнодорожников».

Общая площадь территории составляет 1,58 га (уточнена проектом).

Цель разработки Проекта:

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для:

- Обеспечения устойчивого развития территорий.

- Выделения элементов планировочной структуры.

- Установления границ территорий общего пользования.

- Установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

- Определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

- Определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Установление, изменение, отмена красных линий.

Задачи разработки Проекта:

-выполнение анализа существующего состояния территории, включающего вопросы землепользования, обеспеченность объектами и сетями инженерной и транспортной инфраструктур с учетом планировочных ограничений природного и техногенного характера;

- определение возможностей развития, более рационального использования территории;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установление, корректировка (при необходимости) красных линий;

- определение характеристик планируемого развития территории,

- определение характеристик объектов капитального строительства общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов коммунальной, транспортной инфраструктур;

-определение очередности планируемого развития территории, в т.ч. этапов межевания земельных участков, проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Нормативные ссылки:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - РФ) от 29.12.2004

№ 190-ФЗ;

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ;

3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ; «О государственной регистрации недвижимости»;

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ; «Об охране окружающей среды»;

7. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ; «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

8. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017г. 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

10. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 №20»;

12. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр;

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»;

14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

15. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

16. Региональные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»;

17. Местные нормативы градостроительного проектирования;

18. Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по планировке территории.

Перечни остальных используемых нормативных документов приводятся в соответствующих специальных разделах.

При разработке проекта учитывались следующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Генеральный план города Иланский Иланского района Красноярского края, утвержденный Решением Иланского городского Совета депутатов от 23.09.2012 № 26-172р. (в редакции решения Иланского городского совета депутатов от 23.09.2021г. № 9-49р);

- Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании город Иланский Иланского района Красноярского края, от 27.12.2006г № 19-97р (в редакции решения Иланского городского Совета депутатов от 18.02.2021 года № 5-27р).

- Ранее выполненная документация по планировке рассматриваемой территории, включая концептуальные предложения и нереализованные (реализуемые) проекты застройки.

Пояснительная записка выполнена в соответствии с Техническим заданием.

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительных регламентов).

Проектируемая территория расположена в центре микрорайона «Железнодорожников» Территориальные зоны в границах проектирования: Ж2, Ж3, Р1, О1

Общая площадь территории составляет 1,58 га (уточнена проектом) и предназначена для жилой застройки с благоустройством территории.

Территория проектирования находится в границах квартала, ограниченного ул.Профсоюзной– ул. Школьной, пер. Казакова.

1.1. Плотность и параметры застройки территории

Расчетная численность населения в границе проектирования складывается из расчетного населения проектируемого жилищного фонда.

Территория в границах проектирования – 1,58га.

Расчетная численность населения –252 человек.

Расчетный жилищный фонд, всего 7568,2 м2 общей площади жилых помещений

Расчетное количество домов – 7шт.

1.2. Характеристика, этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Реализация проекта предусматривается в два этапа:

-	1 этап с 2023г. по 2030г;

-    2 этап с 2030г. по 2035г.

Таблица 1.  Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения федерального, регионального или местного значения в границах Проекта планировки.

| № границы зон планируемого размещения ОКС | Назначение ОКС | Площадь объекта, м2 | Параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства | Значение ОКС (Ф-федерального, Р-регионального, М-местного) | Очередность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Этапы | Виды работ |
| 1 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 877,1 | Общая площадь жилых помещений 616,1 м2 | - | I | С |
| 3 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 877,1 | Общая площадь жилых помещений– 616,1м2 | - | II | С |
| 5 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом | 2050,0 | Общая площадь жилых помещений – 1440,0м2 | - | I | С |
| 6 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом | 2050,0 | Общая площадь жилых помещений– 1440,0м2 | - | II | С |
| 10 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 1640,0 | Общая площадь жилых помещений – 1152,0м2 | - | II | С |
| 11 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 1640,0 | Общая площадь жилых помещений-1152,0 м2 | - | I | C |
| 12 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 1640,0 | Общая площадь жилых помещений 1152,0 м2 |  | I | C |

Примечание:

1.Проектом, на рассматриваемой территории, не предусмотрено размещение объектов федерального, регионального, местного значения.

2.Приводятся максимально допустимые параметры застройки территории

Схема планировочных решений приведена на рисунке 1.

Таблица  2. Характеристика зон размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение | Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Территориальная зона | Зоны с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение | проектируемый водопровод В1 | проектируемый квартал | Общая длина 160 м | Ж-2, Ж3 | Определяется на последующей стадии проектирования | строительство |
|  |  | демонтаж В1 |  | Общая длина 100 м | Ж-2, Ж3 | - | ликвидируемый |
| 2 | Водоотведение | Канализационный коллектор К1 | проектируемый квартал | Общая длина 240 м | Ж-2, Ж3 | Определяется на последующей стадии проектирования | строительство |
|  |  | демонтаж К1 | проектируемый квартал | Общая длина 420 м | Ж-2, Ж3 | - | строительство |
| 3 | Теплоснабжение | проектируемая теплотрасса | проектируемый квартал | Общая длина 290 м | Ж-2, Ж3 | Определяется на последующей стадии проектирования | строительство |
|  |  | демонтаж ТС | проектируемый квартал | Общая длина 210 м | Ж-2, Ж3 | - | ликвидируемый |
| 4 | Связь | демонтаж ТС | проектируемый квартал | Общая длина 20 м | Ж-2, Ж3 | - | ликвидируемый |
| 4 | Энергоснабжение | проектируемая ТП 10/0,4кВ | проектируемый квартал | 1 объект | О1 | Определяется на последующей стадии проектирования | строительство |
|  |  | проектируемая КЛ 10 кВ |  | Общая длина 50 м | Ж-2, Ж3 | Определяется на последующей стадии проектирования | строительство |
|  |  | демонтаж ЛЭП 0,4 кВ |  | Общая длина 390 м | Ж-2, Ж3 | - | ликвидируемый |

* Характеристики объектов капитального строительства являются максимально допустимыми для каждого объекта, предусмотренного для размещения в данном проекте планировки.** Предполагается размещение объектов коммерческой недвижимости, Привязка всей номенклатуры встраиваемых объектов обслуживания и офисных помещений к объектам предлагается на последующих стадиях проектирования по заданиям инвесторов и арендаторов.

«-» информация не приводится, либо отсутствует.

2. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

В границах проектирования не предусмотрено размещение объектов федерального, регионального и местного значения.

3. Разбивочный чертеж красных линий

В состав проекта входит «Разбивочный чертеж красных линий», в системе координат установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Настоящим проектом устанавливаются новые красные линии.

5 Каталог координат поворотных точек границы проектирования

Рисунок 2. Границы поворотных точек

Система координат – МСК 168

| Номер поворотной точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 731479.90 | 112937.79 |
| 2 | 731464.84 | 112925.02 |
| 3 | 731466.92 | 112922.61 |
| 4 | 731464.29 | 112920.47 |
| 5 | 731462.25 | 112922.83 |
| 6 | 731438.03 | 112902.29 |
| 7 | 731423.37 | 112919.95 |
| 8 | 731404.41 | 112942.88 |
| 9 | 731418.67 | 112954.16 |
| 10 | 731421.02 | 112956.02 |
| 11 | 731431.31 | 112943.75 |
| 12 | 731446.44 | 112956.89 |
| 13 | 731446.97 | 112956.24 |
| 14 | 731456.69 | 112964.96 |
| 15 | 731431.44 | 112994.6 |
| 16 | 731426.37 | 113000.47 |
| 17 | 731394.11 | 112973.57 |
| 18 | 731400.28 | 112966.15 |
| 19 | 731395.53 | 112962.21 |
| 20 | 731390.72 | 112958.22 |
| 21 | 731388.00 | 112961.44 |
| 22 | 731382.75 | 112967.54 |
| 23 | 731357.94 | 112996.43 |
| 24 | 731352.68 | 113002.52 |
| 25 | 731318.48 | 113042.49 |
| 26 | 731284.20 | 113082.86 |
| 27 | 731265.50 | 113068.6 |
| 28 | 731267.35 | 113066.28 |
| 29 | 731261.24 | 113061.39 |
| 30 | 731258.28 | 113059.17 |
| 31 | 731261.98 | 113054.45 |
| 32 | 731279.79 | 113033.70 |
| 33 | 731263.50 | 113021.18 |
| 34 | 731246.11 | 113007.81 |
| 35 | 731245.04 | 113006.99 |
| 36 | 731286.12 | 112952.85 |
| 37 | 731295.07 | 112959.52 |
| 38 | 731312.03 | 112972.19 |
| 39 | 731326.82 | 112983.22 |
| 40 | 731331.92 | 112977.01 |
| 41 | 731351.67 | 112991.74 |
| 42 | 731376.27 | 112962.49 |
| 43 | 731356.48 | 112947.07 |
| 44 | 731362.37 | 112940.86 |
| 45 | 731397.95 | 112898.40 |
| 46 | 731434.96 | 112854.23 |
| 47 | 731435.66 | 112854.79 |
| 48 | 731461.47 | 112875.28 |
| 49 | 731465.81 | 112878.73 |
| 50 | 731444.73 | 112904.01 |
| 51 | 731455.25 | 112912.93 |
| 52 | 731455.54 | 112913.17 |
| 53 | 731457.37 | 112914.72 |
| 54 | 731462.01 | 112909.25 |
| 55 | 731497.72 | 112867.13 |
| 56 | 731522.84 | 112887.49 |
| 57 | 731485.94 | 112930.73 |
| 1 | 731479.90 | 112937.79 |